Мастер-пленка TamaGawa для ризографов

Ризограф является цифровой трафаретной ротационной печатной машиной. Одна из основных проблем, возникающих при трафаретной печати, изготовление печатных форм и точное воспроизведение мелких деталей.

Преимуществом использования современной мастер-пленки TamaGawa в ризографии заключается в том, что на полученном оттиске не просматривается сетчатая структура изображения, как это бывает в классической трафаретной печати.

Минимальная гарантированная тиражестойкость мастер-пленки для ризографов TamaGawa - 4 000 экземпляров, а для несложного оригинала может достигать и 15 000 оттисков.

Время изготовления печатной формы от подачи сигнала на изготовление до первого отпечатка - от 11 до 24 секунд, в зависимости от модели ризографа.

- Мастер-пленка для ризографов TamaGawa имеет стабильную краскоемкость, и состоит из трех слоев:

- Прочный, но пористый слой типа бумажного полотна непроклеенного и без наполнителей,

- Адгезионный слой, скрепляющий бумажное полотно с верхним слоем

- Верхний тонкий полимерный слой.

Конструкция мастер-пленки для ризографов TamaGawa обеспечивает плотное прилегание к сетке формного цилиндра, равномерное натяжение по длине и ширине без изменения геометрических размеров, равномерную толщину по всей поверхности. Это достигается путем тщательнейшего подбора компанией TamaGawa, производящей одноименную мастер-пленку для ризографов, всех трех составляющих мастер-пленки.

Адгезионный слой мастер-пленки для ризографов TamaGawa обеспечивает прочное скрепление пленочного полимерного слоя и бумажной основы. При этом после прожигания отверстий в пленке, полимерный слой пропускает краску или прожигается вместе с пленкой.

Пленочный слой мастер-пленки для ризографов TamaGawa не обладает анизотропными свойствами к термическому воздействию, то есть кончик нагретой иголки оставляет в нем ровный круг. Прочностные свойства полимера обеспечивают стойкость перфорированной пленки TamaGawa к истиранию при тиражировании на ризографе как минимум 4 000 экземпляров оттисков.

Кроме всех вышеперечисленных достоинств мастер-пленка для ризографов TamaGawa имеет более низкую рыночную стоимость по сравнению с оригинальными мастер-пленками, ничуть не уступая им по качеству.