Технологична карта за изграждането на тунел Ø 6м с железобетонна облицовка чрез механизиран тунело-пробивен комплекс ЕРВ-6250 на фирмата “Неrrеnknecht”.

1. Област на приложение.

Механизираният тунело-пробивен комплекс ЕРВ-6250 служи за изграждане на тунели Øвънш./Øвътр.=6,О/5,4м в сложни хидрогеоложки условия (плаващи пясъци, почви с високо водно съдържание) по метода на забоя на степени.

Конструкцията на изгражданата ж/б облицовка има гумени уплътнители по периметъра на елементите на облицовката, което осигурява водонепроницаемостта на свръзките на облицовката.

Технологичната карта е предназначена за използване при съставянето на производствени проекти на дейностите и организацията на труда при изграждането на тунели Ø6,О/5,4м чрез механизирания тунело-пробивен комплекс ЕРВ-6250 на фирмата “Неrrеnknecht”.

Картата е разработена въз основа на техническата документация на фирмата “Неrrеnknecht” и препоръките на представителите на фирмата Трансстрой и нормативния документ “Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены (Железопътни, шосейни и хидротехнически тунели. Метрополитени)”.

2. Указания по технологията на производствения процес.

2.1. Разработка на земната маса и изграждане на облицовката.

Разработката на земната маса се осъществява от режещия инструмент на щита (ротора) и посредством транспортьорите се товари във вагони V=10м3. В процеса на разработка на земната маса механизираният комплекс се придвижва с помощта на щитови крикове (домкрати), които се опират в по-рано монтирания пръстен на облицовката. След придвижването на тунело-пробивния комплекс на разстояние 1,3 м се монтира поредният пръстен на облицовката

При проходката един от основните фактори за предпазването на грунта от слягане е налягането върху забоя. При проходката показанието на горния датчик трябва да бъде не по-малко от един бар (средно 1,5 бара). Налягането в шнека е от 1 до 2 бара (свързано е с необходимостта от задържане на забойното налягане).

Скоростта на въртене на ротора трябва да се регулира в съответствие с хидростатичното налягане върху ротора, което не трябва да превишава 200 бара.

Количеството на подаваната смазка за уплътнение на накрайника по време на проходката и монтажа на облицовката е различно:

- по време на пробиването актив - 2, пауза - 1.

- по време на монтажа на пръстена на облицовката актив – 1, пауза – 2.