K420 6x2 EB

K 420 6x2 EB Bus Chassis

Engine

DC12 01 (Euro 3)

Diesel engine with turbo charger, intercooler and direct injection

Max output 309 kW (420 hp) @ 1,900 r/min

Max torque 2,000 Nm (204 kpm) @ 1,100 r/min to 1,300 r/min

Equipped with fuel water separator and air intake pre-cleaner

Transmission

GR801R, 8 forward speeds

Scania Opticruise - automatic gear changing system with intelligent shift, with integrated Scania Retarder

Front suspension

Independent  double wishbone front suspension with 2 air bellows, heavy duty absorbers, anti-roll bars and reinforced suspension.

Rear suspension

Rear axle: 4 air bellows with heavy duty absorbers, anti-roll bars and reinforced suspension

Tag axle: 2 air bellows with shock absorbers and anti-roll bars

ELC - Electronic Levelling Control

Brakes

Full air brakes with independent circuits for front, rear & parking circuits

Disc brakes on front and rear axles, drum on tag axle. 10" asbestos free linings.

Anti-lock Braking System (ABS)  and Traction Control System.

Automatic slack adjuster

Electrical system

Alternator – Heavy duty 140A

Battery – 2 x 150Ah

Wheels & Tyres

295/80R 22.5 tubeless tyres with steel rims (9.00” x 22.5”)

Fuel

20 dm3 capacity with filler on right hand side

Автобусная ходовая часть  K 420 6x2 EB

Двигатель

DC12 01 (Евро 3)

Дизельный двигатель с турбонаддувом, с промежуточным охладителем и прямым впрыском топлива

Максимальная мощность 309 кВт (420 лошадиных сил) 1900 оборотов в минуту

Максимальный вращающий момент 2000 Nm (204 км/ч) от 1100 оборотов в минуту до 1300 оборотов в минуту

Оснащен топливным водоотделителем и предочистительным воздухозаборником

Коробка передач

GR801R, восьми ступенчатая.

Scania Opticruise – автоматический привод заменяет систему интеллектуального переключения, со встроенным Scania - ингибитором

Передняя подвеска

Два независимых поперечных рычага автомобильной подвески с двумя пневмобаллонами сильфонного типа, сверхмощные амортизаторы, каркас, защищающий водителя при переворачивании машины и усиленная подвеска.

Задняя подвеска

Задняя ось: 4 пневмобаллона сильфонного типа со сверхмощными амортизаторами, каркас защищающий водителя при переворачивании машины и усиленная подвеска

Свободная ось: 2 пневмобаллона сильфонного типа с амортизаторами и усиленным каркасом

Тормозная система

Полностью пневматическая тормозная система с независимой схемой для передних тормозов, а также схема «легкой паковки»

Анти блокировочная система (АБС) и система регулирование тягового усилия.

Автоматический регулятор хода поршня.

Электрическая система

Генератор переменного тока – сверхмощный 140А

Аккумулятор – 2 x 150 Ампер/час

Колеса и покрышки

295/80R 22.5 бескамерные шины со стальными ободами (9.00’’x22.5’’)

Топливо

Объем 20 дм3 c баком с правой стороны