- Legal requirements

- Any person who makes any changes

- to tachographs or the signal feed in

- a way that influences the recording

- and memory of the tachographs,

- especially if done with fraudulent

- intentions, may violate laws or provisions.

- The falsification, suppression, or

- destruction of tachograph recordings,

- the tachograph cards, and the

- printed documents is forbidden.

- Legal Foundation

- The use of tachographs is now regulated in

- the respectively valid version of the EC regulations

- 3821/85 in combination with EC

- regulations 3820/85 and the relevant national

- laws. They transfer to the driver and the holder

- of the vehicle (company) a number of

- obligations and responsibilities.

- The following list is not guaranteed to be

- complete or legally valid. It serves only as a

- guide!

- Obligations of the driver

- The driver must take care that the driver

- card and the tachograph will be used properly.

- For example, attention must be

- paid that, when changing the displayed

- time (factory setting = UTC time), the

- current local time will be set. ➥See “Set

- Local time” on page 62.

- Behaviour in the event of malfunctions of

- the tachograph:

- – The driver must note information

- about the activities which are no longer

- properly recorded or printed by the

- tachograph on a separate sheet or on

- the rear side of the paper roll! The

- sheet must bear personal information.

- ➥See “Handwritten activity entries”

- on page 41.

- – If the return to the company location

- cannot be made within one week, the

- repair of the tachograph must be carried

- out by an authorised workshop

- on the way.

- During mixed tachograph operation (use

- of vehicles with analogue [chart based]

- and digital tachographs), the necessary

- documents must be carried. ➥See

- “Driver/vehicle change during operation”

- on page 44.

- Требования закона

Любой человек, который производит какие-либо изменения в тахографе или сигнальной подводке  с тем, чтобы сделать изменения в записи или памяти тахографа, особенно, если это делается с мошенническими намерениями, может нарушить законы или постановления.

Фальсификация, скрытие или уничтожение записей тахографа, карт тахографа или распечатанных документов - запрещено.

#### Законное основание

Использование тахографов сегодня регулируется согласно действующей версии Директивы ЕС 3821/85 вместе с Директивой ЕС 3820/85 и относящимися к ним внутригосударственными законами. Они налагают на водителя и владельца транспортного средства (компанию) ряд обязательств и ответственностей.

Следующий список не является полными или юридически верным. Он служит только руководством!

### Обязанности водителя

- Водитель должен следить за тем, чтобы карта водителя и тахограф использовались должным образом. Например, следует уделить внимание тому, что при изменении отображаемого времени (фабричные установки = время по Гринвичу), будет установлено текущее местное время. См. раздел "Установка местного времени" на стр. 62.

- Работа в случае неисправностях тахографа:

  - Водитель должен записывать информацию о действиях, которая больше должным образом не записывается или распечатывается тахографом, на отдельном листе или обратной стороне рулона бумаги! Лист должен содержать персональную информацию.

См. раздел "Записи о действиях от руки" на стр. 41.

  - Если возвращение в место нахождение компании не возможно сделать в течение одной недели, ремонт тахографа должен быть произведен в сервисном центре по дороге.

- При работе с разными тахографами (использование транспортных средств с аналоговыми и цифровыми тахографами), должна быть оформляема необходимая документация. См. Раздел "Замена водителя/транспортного средства во время работы" на стр. 44.

- Если карта водителя утеряна, украдена, повреждена или если карта водителя неисправна, в начале и в конце поездки водитель должен ежедневно делать распечатку с DTCO 1381 и вносить персональную информацию. При необходимости, присутствие и другое рабочее время должны быть исправлены рукописно. См. «Записи о действиях от руки» ст. 41.

- Если карта водителя повреждена или не работает должным образом, её нужно вернуть обратно авторизованному органу, или о ее потере следует в надлежащем порядке известить. Для замены карты необходимо подать заявление в течение семи календарных дней.

- Поездка без карты водителя может быть продлена на срок до 15 календарных дней или, при необходимости, дольше, для того, чтобы возвратить транспортное средство в место нахождение компании.

- Немедленно сообщите авторизованному органу о причинах обновления, замены или обмена карты водителя другим государственным органом.

- По истечении срока действия водитель должен сохранять карту водителя в течение минимум семи календарных дней.