Установка унитаза

Если вы собрались установить унитаз собственными силами, нужно учесть, что установка унитаза – процесс кропотливый, требующий осторожности и внимания. Процесс монтажа унитаза, таит множество неприятных нюансов и опасностей. При установке унитаза вам придётся прямо или косвенно работать с канализационной трубой, поэтому если над вами живут соседи, учитывайте, то, что по канализационной трубе могут побежать продукты их жизнедеятельности.

Пока вы подготавливаете место под ваш будущий унитаз, канализационное отверстие лучше всего закрыть специальной заглушкой, если таковой нет в наличии, можно воспользоваться тряпкой, если этого не сделать то, можно будет понаблюдать, как ваша квартира будет затоплена фекалиями, тогда работать вам будет не совсем комфортно.

При покупке унитаза обязательно внимательно осмотрите унитаз, чтобы на нём не было  сколов, трещин и царапин, проверьте комплектацию всех сопутствующих деталей и механизмов. Даже маленькая трещинка или скол, во время установки унитаза, могут вырасти в несколько раз и расколоть его пополам. После того как вы проверили целостность вашего унитаза, проследите чтобы его хорошо упаковали и положили пенопластовые прокладки, керамика унитазов очень хрупкая и легко бьётся от малейших ударов.

После того как унитаз доставили с магазина, можно приступать к работе по его установке, если вы приобретали унитаз в зимний период то, нужно чтобы перед установкой унитаз согрелся при комнатной температуре. Установка унитаза выполняется в несколько этапов.

Перед началом установки перекройте воду, которая поступает к смывному бачку, если нет отдельного вентиля на смывной бачок унитаза то, перекройте полностью линию холодной воды в вашей квартире или в том помещении, где будет происходить установка унитаза. Отсоедините гибкую подводку от старого смывного бочка и осторожно снимите его со старого унитаза. Открутите старый унитаз от пола, если он залит цементным раствором то, при помощи зубила аккуратно освободите подошву унитаза от раствора.

После того как старый унитаз ничего не держит, не наклоняя, а чётко горизонтально вытягиваете его из канализационной трубы. На освободившейся выпуск унитаза, наденьте полиэтиленовый пакет, чтобы избежать случайного протекания оставшихся в нём отходов.

Под новый унитаз подготовьте площадку, на которой он будет стоять, пол под унитазом должен быть ровным и твёрдым. Следуя прилагаемой инструкции, соберите смывной бачёк и закрепите его на унитазе. Поставьте унитаз на то место, где будете его устанавливать и отметьте на полу крепёжные отверстия, отодвиньте его в сторону и просверлите отверстия. Затем аккуратно ставьте его на место, прикручивайте, подключайте гибкую подводку к смывному бачку, проверьте, чтобы нигде не подтекало и если всё сухо, можно использовать его по назначению.