ТЕХНИКА

| Оригинал II. Gegenstand des Streitpatentes Gemaß dem erteilten Patentanspruch 1 betrifft das angegriffene Patent zunachst ein - Radiallufterrad mit einer eine Eintrittsoffnung aufweisenden Deckscheibe und einer Bodenscheibe, die über einen Schaufelkranz miteinander verbunden sind, - der Schaufelkranz weist von innen nach aufien gegen die Laufrichtung geneigt verlaufende und in Achsrichtung ausgerichtete Leitschaufein auf, - wobei an Deck- und Bodenscheibe iiber den Schaufelaustrittsdurchmesser hinausstehende aufiere Randbereiche ausgebildet sind, die einen ringformigen Diffusions-raum mit einem Aufiendurchmesser definieren, - der Aufiendurchmesser ubertrifft den Schaufelaustrittsdurchmesser um bis zu 25 %, - wobei das Radiallufterrad aufierhalb des Schaufelaustritts-durchmessers keine Schaufeln aufweist, - wobei die Leitschaufein parallel zur Drehachse verlaufende Aufienkanten haben, die den Schaufelaustrittsdurchmesser definieren, - und wobei die hinausstehenden aufieren Randbereiche im Querschnitt geradlinig verlaufen und somit das Querschnittsprofil des Diffusionsraums - rechteckig oder - trapezformig nach aufien aufgeweitet ausgebildet ist. | Перевод II. Предмет оспариваемого патента Согласно пункту 1 представленной формулы оспариваемый патент относится, прежде всего, к - радиальному колесу вентилятора с имеющим входное отверстие передним диском и задним диском, которые соединены друг с другом через лопаточный венец, - лопаточный венец имеет проходящие наклонно изнутри наружу против направления вращения и ориентированные в осевом направлении направляющие лопатки, - при этом на переднем и заднем дисках выполнены выступающие за выходной диаметр лопаток наружные краевые зоны, которые задают кольцевое диффузионное пространство с наружным диаметром, - наружный диаметр превышает выходной диаметр лопаток максимум на 25%, - при этом радиальное колесо вентилятора снаружи от выходного диаметра не имеет лопаток, - при этом лопатки имеют проходящие параллельно оси вращения наружные кромки, которые задают выходной диаметр лопаток, - и при этом выступающие краевые области проходят в поперечном сечении прямолинейно и профиль поперечного сечения диффузионного пространства выполнен 1.7.1) прямоугольно или - трапециевидно расширенным наружу. |
| --- | --- |