РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ АРБАЛЕТОВ ФИРМЫ ХОРТОН

Поздравляем! Вы стали обладателем самого лучшего из когда-либо выпускавшихся арбалетов. Ваш новый арбалет Хортон один из самых точных и надежных арбалетов, известных в индустрии охотничьего снаряжения. Все арбалеты Хортон сконструированы из современнейших материалов с использованием последних технических разработок как высококачественное, точное, надежное и безопасное спортивное оружие. При условии правильного обслуживания Ваш новый Хортон будет доставлять Вам удовольствие своей безупречной службой долгое время, независимо от того являетесь ли Вы охотником, путешественником или стрелком-любителем.

Прежде чем начинать сборку арбалета или его использование внимательно ознакомьтесь с данными рекомендациями. Без достаточных знаний по обслуживанию и эксплуатации арбалета Вы можете вызвать повреждения Вашего оружия или нанести увечья себе или окружающим. После прочтения данного руководства и полного понимания всех его моментов обязательно следуйте всем указаниям в процессе использования оружия.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае если хотя бы одна из частей данного руководства не совсем понятна или вызывает некоторые сомнения, разночтения, обязательно обратитесь к Вашему региональному дилеру Хортон. Ваш дилер окажет Вам квалифицированную помощь в сборке Вашего арбалета, а также даст советы по его обслуживанию, он всегда рад помочь Вам и с готовностью решит любые Ваши проблемы.

Будьте уверены, что все фотографии и описания в данном руководстве соответствуют действительности. Но обращаем ваше внимание, что при нашем желании снабдить наших клиентов современнейшими достижениями охотничьей индустрии, изменения в используемых материалах или в дизайне могут привести к некоторым изменениям в устройстве арбалета, прежде чем мы успеем выпустить новое руководство. Horton Manufacturing Company Inc. оставляет за собой право модифицировать или подвергать изменениям спецификации продукта, а также информацию, содержащуюся в данном руководстве, без предварительного уведомления об этом.

Horton Manufacturing Company Inc. не будет нести ответственность за возможные технические или издательские недочеты или ошибки в данном руководстве, а также за происшествия или несчастные случаи, которые произошли вследствие этого в результате использования Вами информации, содержащейся в настоящем руководстве.

Данное руководство содержит конфиденциальную информацию, защищенную правом собственности и авторским правом. Все права защищены. Ни одна из глав данного руководства не может быть скопирована или воспроизведена в любой другой форме без предварительного письменного разрешения Horton Manufacturing Сompany Inc.

Данное руководство по эксплуатации было создано таким образом, чтобы его можно было использовать для ознакомления с любой моделью арбалета, выпускаемой в настоящее время Horton Manufacturing Сompany Inc. Некоторая информация в руководстве не имеет отношения именно к Вашей модели арбалета. Пожалуйста, при чтении руководства особое внимание уделяйте тем разделам, где описывается сборка и эксплуатация модели именно Вашего арбалета.

В главах, содержащих информацию, относящуюся к Вашему арбалету, имеются соответствующие схемы.

Так как данное руководство призвано оказывать помощь при обслуживании всех моделей арбалетов Хортон, многие разделы, фотографии и иллюстрации несут обобщенную информацию, относящуюся ко всем выпускаемым моделям. Будьте уверены, что даже в том случае, если Вы не увидели иллюстрации Вашей модели, все фотографии представляют упрощенно-обобщенное изображение арбалета, а все описания идентичны и соответствуют элементам, имеющимся на Вашем арбалете.

| Руководство по сборке | 1-4 |
| --- | --- |
| Установка прицелов | 5-8 |
| Зарядка и выстрел | 9-10 |
| Разрядка и ослабление тетивы | 11 |
| Прицеливание | 12-14 |
| Установка и использование оптического прицела | 15-16 |
| Использование системы Dial-A-Range | 17-18 |
| Механизм против холостого срабатывания | 19-20 |
| Использование устройства настройки траектории полета стрелы | 21-22 |
| Замена тетивы (для сборного арбалета) | 23-24 |
| Замена тетивы (для сгибающегося арбалета) | 25-26 |
| Замена и перемещение тросиков | 27-30 |
| Выбор подходящей стрелы | 31-32 |
| Разборка, хранение и перевозка арбалета | 33 |
| Обслуживание арбалета | 34 |

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не забывайте относиться к Вашему арбалету с такой же осторожностью, как и к любому другому спортивному оружию: Ваш арбалет – мощное оружие и может быть опасным и смертельным при неправильном его использовании.

- Всегда держите Ваш арбалет на предохранителе: никогда, ни при каких обстоятельствах не снимайте арбалет с предохранителя, прежде чем Вы будете готовы начать стрельбу.

- Перед началом стрельбы тщательно проверьте Ваш арбалет на наличие повреждений, неисправностей, проверяйте наличие всех комплектующих частей: это позволит предотвратить несрабатывание механизма, а также возможные несчастные случаи.

- Никогда не пытайтесь стрелять из арбалета без стрелы: в противном случае мы не гарантируем безопасность его использования, такие действия могут привести к повреждению оружия, а также к несчастному случаю.

- Никогда не взводите и не заряжайте Ваш арбалет заранее, до того, как Вы приготовились к стрельбе и до того, как Вам стала ясно видна Ваша цель: при стрельбе имейте в виду, что большинство охотничьего снаряжения и камуфляжная одежда охотников плохо различима на фоне леса.

- Никогда не снимайте арбалет с предохранителя до того, как Вы приготовились произвести выстрел: никогда не пытайтесь снять или переделать предохранитель или спусковой механизм. Это не только не гарантирует Вашу безопасность, но и может привести к тяжелым ранениям или даже к смертельному исходу.

- Перед стрельбой убедитесь, что концы арбалета не упираются в дерево или другие препятствия: это может оказать воздействие на точность выстрела, а также привести к несчастному случаю с Вами или с окружающими.

- Никогда, ни при каких обстоятельствах, не производите выстрел при условии, что за Вами или сбоку, по сторонам от Вас находятся люди: в том случае если Ваш арбалет сработает не должным образом, травмы могут быть причинены именно тем, кто находится в стороне от Вас.

- Никогда, ни при каких обстоятельствах, не используйте для стрельбы из Вашего арбалета никакие иные заряды, кроме рекомендуемых фирмой-производителем стрел: так как снаряд способен накапливать огромную энергию, развивать большую скорость, и любые отклонения от рекомендуемых фирмой Хортон характеристик снаряда могут привести к повреждению арбалета и к несчастным случаям.

- Особые меры предосторожности необходимы в процессе охоты при влезании на дерево или при слезании с него, особенно если у Вас широкополая шляпа: используйте веревку для подъема и спуска арбалета и стрел. Не заряжайте и не натягивайте арбалет предварительно, до того, как Вы осуществили описанные выше действия.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВАШИМ МЕСТНЫМ ОХОТНИЧЬИМ УПРАВЛЕНИЕМ О ПРАВИЛАХ И ПРЕДПИСАНИЯХ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ПРИ ОХОТЕ С АРБАЛЕТОМ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЕ ЗАКОННУЮ ЛИЦЕНЗИЮ.

Стр. 1

## РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

Перед тем, как погрузиться в захватывающее действо игры-стрельбы из арбалета и до того, как Вы увидите мишень в свой прицел, необходимо осуществить некоторые действия по сборке Вашего оружия. Предварительно необходимо позаботиться о наличии у Вас шестигранных ключей 3/16’’ и 1/8’’. Мы также рекомендуем Вам позаботиться о том, чтобы удобно расположиться на ровном участке для осуществления действий по сборке, при этом уделите данной операции особое внимание. Прежде всего, проверьте наличие всех частей арбалета в полученном Вами комплекте. Достаньте приклад, дугу-лук и пакет с мелкими деталями из коробки. Внимательно осмотрите все части и убедитесь в комплектности набора. См. рис. 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вследствие того, что данное руководство описывает все выпускаемые модели арбалетов Хортон, между Вашей моделью и изображенной на этом рисунке могут иметься некоторые различия. Но все фотографии, поясняющие сборку арбалета, дают обобщающее представление таким образом, что они используются для сборки любой модели.

В комплекте для сборки арбалета имеются:

- приклад арбалета

- дуга-лук

- упорная скоба для ноги

- два установочных винта 10 х 24 х 3/8

- передний прицел

- задний прицел

- 5/16 х 18 х 1-1/2 крепежных винтов

- разнообразные винты и элементы

- 1 куб.см. тюбик со смазочным материалом

Если по какой-либо причине какой-либо компонент отсутствует, пожалуйста, незамедлительно поставьте нас в известность с тем, чтобы мы могли допоставить Вам недостающие комплектующие.

Стр. 2

Итак, все комплектующие набора проверены, все имеются в наличии, начнем действия по сборке арбалета.

- Возьмите дугу-лук в одну руку, приклад – в другую, совместите их и расположите тетиву дуги таким образом, чтобы она находилась в верхней части ложи.

См. рисунок 2.

- При сборке арбалета необходимо поместить тросики в канавку на ложе. Некоторые модели имеют дополнительные предохранительные устройства тросиков на самих тросиках, в этом случае предохранительные устройства должны быть расположены с вогнутой стороны таким образом, чтобы тросики зацеплялись на нижней стороне и четко совпадали с соответствующей канавкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: может потребоваться приложение небольшой силы для того, чтобы натя-

нуть тросики и поместить их в канавку. См. рис. 3.

3.  Подведите дугу к передней части приклада таким образом, чтобы тетива и тросики (если

используются) переместились на спусковой механизм. Тросики должны находиться в ка-

навке, а тетива должна остаться в верхней части ложи.

4.  Когда дуга подойдет к передней части ложи, убедитесь, что шток в передней части при

клада точно попадает в отверстие в задней части центровой части дуги. См. рис. 4.

Стр. 3

Для завершения установки штока в отверстие Вам понадобятся две (2) установочные шпонки. Очень важный, ответственный момент – совместить эти шпонки с соответствующими выемками в ложи приклада. См. рис. 5.

- Для того, чтобы должным образом осуществить данное соединение двух частей, может

понадобиться приложение незначительного усилия, необходимо слегка приподнять ложу,

чтобы убедиться, что шпонки центровой части дуги правильно попали в отверстия на ло-

жи приклада. См. рис. 6.

- Продолжайте подводить дугу к спусковому механизму до тех пор, пока установочный шток и паз ложи в центровой части дуги полностью не совпадут.

- После того, как дуга должным образом была присоединена к прикладу, закрепите обе части с помощью винта на передней части ложи и прилагаемой шайбы. Затяните с помощью шестигранного ключа 3/16’’. Не перетягивайте. См. рис. 7.

- Далее, установите упорную скобу для ноги. Поместите ее в шестигранное отверстие на передней части центровой части дуги. Убедитесь, что скоба установлена таким образом, что она не находится на уровне канавки стрелы. Петля скобы должна быть расположена ниже уровня канавки. См. рис. 8.

- Вставляйте скобу в центровую часть дуги до упора. Проверьте, чтобы шестигранные концы скобы совпадали с шестигранными отверстиями в центровой части.

Стр. 4

- Закрепите скобу двумя прилагаемыми в комплекте установочными винтами 1/4'’-20 x 3/8’’, вставляя их в соответствующие отверстия на нижней стороне центровой части. Затяните винты шестигранным ключом 1/8’’. Затягивайте осторожно. Проверьте правильность и надежность закрепления скобы до начала процедуры зарядки арбалета. См. рис. 9.

Стр. 5

### УСТАНОВКА ПРИЦЕЛОВ

Ваш новый арбалет укомплектован одной из эксклюзивных прицельных систем Хортон, в зависимости от модели. Пожалуйста, особое внимание уделите тем подразделам данной главы, которые содержат описание установки именно Вашей прицельной системы.

### Установка лопаточного прицела

- Прежде всего, установите передний лопаточный прицел на ложу с помощью двух винтов, прилагаемых в комплекте. Для арбалетов с алюминиевой ложей Вам понадобятся два мелких крепежных винта, а для арбалетов с полимерной ложей – два самонарезающих винта.

- Лопатка прицела устанавливается с левой стороны ложи, прямо за дугой, в два имеющихся отверстия. Поместите крепежный держатель таким образом, чтобы он располагался в таком направлении к дуге, как показано на рисунке. См. рис. 10.

- Далее, присоедините комплектующую игольчатого прицела к лопаточному прицелу. Полностью разберите комплектующую игольчатого прицела. Установите игольчатый прицел на переднюю часть лопаточного прицела посредством установки конусной втулки уровня  в одно из отверстий лопаточного прицела, как показано на рисунке. Закрепите втулке на лопаточном прицеле с помощью шайбы 1/4'’ и гайки с накаткой 1/4'’ x 20. Вкрутите игольчатый прицел в конусную втулку и закрепите в позиции с помощью крыльчатой гайки # 8 x 32. При монтаже игольчатого прицела на лопаточный прицел убедитесь в том, чтобы иголка располагалась поверх ложи и выше направляющей канавки. См. рис. 11.

- Наконец, установите задний прицел. Если Вы устанавливайте V-образный прицел, поместите его в переднюю часть ласточкиного хвоста мостика прицела и продвигайте его назад до упора. См. рис. 12. Если Вы устанавливайте задний смотровой прицел, поместите его в заднюю часть ласточкиного хвоста мостика прицела и продвигайте его до упора, как показано на рисунке. См. рис. 13.

Стр. 6

Теперь Ваш арбалет собран и полностью готов к использованию. Визуально проверьте арбалет и затяжку всех винтов, а также перепроверьте правильность установки комплектующих. Визуальный контроль является обычной процедурой перед каждой охотой.

Хортон рекомендует нанести перед использованием арбалета  тонкую пленку смазочного материала на верхнюю часть ложи с тем, чтобы увеличить срок службы тетивы и уменьшить трение. Смазочный материал прошел проверку на эффект значительного увеличения срока службы покрытия центральной части арбалета. Рекомендуем повторно наносить смазку через каждые 25 выстрелов.

Установка окулярного прицела Gamemaster

1. Прежде всего, установите пружину для натяжения стрелы (А). См. иллюстрацию. Начните процедуру со снятия винта с головкой под торцевой ключ # 5 x 40 x 1/4'’ (B) с нижней части блока прицела. Поместите натяжную пружину в канал в основании блока прицела, совместив отверстие пружины с резьбовым отверстием (С) в основании блока прицела.

Пружина располагается таким образом, чтобы быть направленной в сторону от стрелка и сжиматься, соприкасаясь со стрелой, при условии, что прицел установлен верно.

Теперь закрепите пружину (А) в позиции с помощью винтов # 5 x 40 x 1/4'’, которые были предварительно сняты. Затяните их шестигранным ключом 3/32.

2. Установите окулярный прицел Gamemaster с правой стороны ложи, прямо за центровой частью дуги в имеющиеся два резьбовых отверстия. Прицел должен быть расположен таким образом, чтобы блок прицела был расположен над центром ложи, а пружина располагалась бы ниже уровня цели. Теперь присоедините прицел к ложе приклада с помощью прилагаемых в комплекте соответствующих винтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: При закреплении прицела на арбалете с алюминиевой ложей, используйте два винта с головками под торцевой ключ # 10 х 24 х 3/8” (D).

Стр. 7

При установке прицела на арбалет с полимерной ложей используйте два болта с плоскоконическими головками # 10 x 5/8” (Е). См. рис. 14.

3. Далее, необходимо отрегулировать блок прицела таким образом, чтобы он находился точно над центром канавки стрелы в ложе. Для этого ослабляйте два винта с накатанными головками (F) до тех пор, пока блок прицела не будет располагаться над центром канавки. Вы можете использовать пружину для центровки блока прицела. Теперь закручивайте две стопорных гайки 1/4 х 20 (G) до тех пор, пока они не будут соприкасаться с лопаточным прицелом. Визуально убедитесь, что обе гайки (G) расположены так, чтобы блок прицела располагался вертикально к ложе. Эта операция гарантирует, что вертикальный окулярный прицел расположен перпендикулярно к тетиве и к верхней части ложи. Отрегулируйте при необходимости, затем повторно затяните винты с накатанными головками (F). См. рис. 15.

Стр. 8

ПРИМЕЧАНИЕ: перед стрельбой, пожалуйста, прочитайте раздел «Пружина для натяжения стрелы» данного руководства для ознакомления с подробностями регулировки пружины. Неверное положение настраивающего устройства стрелы может привести к повреждению этого устройства, арбалета и/или к несчастному случаю.

Сейчас Ваш арбалет собран и готов к использованию. Визуально проверьте арбалет и затяжку всех винтов, а также перепроверьте правильность установки комплектующих. Визуальный контроль является обычной процедурой перед каждой охотой.

Хортон рекомендует нанести перед использованием арбалета  тонкую пленку смазочного материала на верхнюю часть ложи с тем, чтобы увеличить срок службы тетивы и уменьшить трение. Смазочный материал прошел проверку на эффект значительного увеличения срока службы покрытия центральной части арбалета. Рекомендуем повторно наносить смазку через каждые 25 выстрелов.

Стр. 9

## ЗАРЯДКА И ВЫСТРЕЛ

Вы не можете переходить к осуществлению этих действий до тех пор, пока Вы не будете находится в безопасной зоне с широким обзором. Тщательно готовьтесь к каждому выстрелу, точно определяя цель.

1. Перед зарядкой переключите предохранитель (расположенный за держателем заднего прицела) в положение «Off» (выкл.) или «Fire» (огонь). Взведите спусковой рычаг для того, чтобы убедиться, что он готов к принятию тетивы. Если Вы не можете его взвести, значит – предохранитель включен и его необходимо установить в положение «Fire». См. рис. 16.

На арбалетах, оснащенных «устройством против холостого срабатывания», необходимо отжать кнопку, которая находится с правой стороны мостика прицела, продвигая при этом предохранитель вперед. См. рис. 17.

Если Ваш арбалет оснащен «устройством против холостого срабатывания», пожалуйста, прочитайте главу «Устройство против холостого срабатывания» в конце данного руководства.

2. Аккуратно поместите ногу в упорную скобу. Установите верхушку приклада прямо и крепко возьмите тетиву обеими руками по бокам от станка-ложи. Тренируйтесь использовать Ваши большие пальцы как направляющие по бокам станка для автоматической центровки пружины в процессе натяжения. Это позволит Вам аккуратно и равномерно натянуть тетиву. См. рис. 18.

Стр. 10

3. Установите предохранитель в положение «Fire» или «Off» и крепко держа руками тетиву, натягивайте ее точно вверх, пока не услышите два (2) щелчка в корпусе спускового механизма. После того, как тетива закрепилась, медленно отпускайте руки для того, чтобы убедиться, что тетива закрепилась фиксатором. Если тетива не зафиксировалась – продолжайте натягивать до тех пор, пока не услышите щелчки. Тетива зафиксирована в корпусе спускового механизма. Если Вы натягиваете тетиву быстро и резко, Вы можете услышать только один щелчок при фиксации тетивы в пусковом механизме. См. рис. 19.

4. Рычаг предохранителя автоматически включается, когда тетива верно натянута. Но всё же проверяйте положение предохранителя, он должен находиться в положении «On» («Вкл.») или «Safe» (безопасно»). Никогда не допускайте, чтобы предохранитель был в положении «Off».

5. Поместите рекомендуемую для Вашей модели арбалета стрелу в канавку одной из поверхностей с оперением вниз. Вводите стрелу по направлению к спусковому механизму и пружине до тех пор, пока задний конец стерженя стрелы не упрется в тетиву. См. рис. 20.

#### ТЕПЕРЬ АРБАЛЕТ ЗАРЯЖЕН И

ОБРАЩЕНИЕ С НИМ ТРЕБУЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ ОСТОРОЖНОСТИ

6. После того, как Вы подняли Ваш арбалет на плечо и начали целиться, необходимо переключить предохранитель в положение «Off» посредством продвижения рычага предохранителя вперед к положению «Fire». Ваш арбалет готов к выстрелу. Просто прицельтесь и нажмите спусковой крючок.

Стр. 11

В том случае, если Вы хотели бы разрядить арбалет, не совершая выстрел, Хортон рекомендует Вам привлечь для этой процедуры двух людей. Прежде всего, уберите стрелу. Займите то же положение, что и для натягивания тетивы. Затем возьмите тетиву двумя руками, поместив ногу в упорную скобу. Держать тетиву нужно крепко и надежно. Попросите второго человека подвинуть рычаг предохранителя вперед в положение “Fire” или «Off» и нажать на спусковой крючок. В том случае, если Ваш арбалет оснащен «устройством против холостого срабатывания», Вам необходимо сначала отжать кнопку устройства для того, чтобы можно было продвигать рычаг предохранителя вперед или в положение «Off», так как Вы разрядили арбалет и достали стрелу.

ВНИМАНИЕ: Когда Вы держите тетиву руками при разрядке, не тяните ее вверх, иначе Вам придется повторять операцию снова.

Медленно и осторожно отпускайте тетиву вниз, держа ее обеими руками до тех пор, пока она окончательно не остановится. Держите тетиву крепко, чтобы она не выскользнула из рук. Не пытайтесь осуществить вышеописанную процедуру самостоятельно.

Хортон рекомендует самый безопасный способ разрядить арбалет одному человеку – произвести выстрел в закрытом помещении - в специальную цель, а на открытом пространстве – в землю. Убедитесь при этом, что на земле нет камней или других объектов, которые могут повредить стрелу или вызвать рикошет. Вы можете также позаботиться о том, чтобы иметь при себе старую или слегка испорченную стрелу для того, чтобы можно было разрядить Ваш арбалет таким способом и избежать повреждения Вашей хорошей стрелы.

ПОМНИТЕ: НИКОГДА НЕ СОВЕРШАЙТЕ ВЫСТРЕЛ ИЗ НЕЗАРЯЖЕННОГО АРБАЛЕТА.

Стр. 12

Следующая информация поможет Вам осуществлять прицел из Вашего арбалета при помощи оригинальных прицельных устройств. При желании Вы можете использовать телескопический прицел, см. главу «Установка оптического прицела».

Информация, касающаяся использования оригинального прицельного оборудования очень важная и необходимая. Хортон рекомендует внимательно ознакомиться с этими устройствами независимо от того, пользуетесь Вы телескопическим или нетелескопическим прицелом.

Ваш арбалет имеет следующее прицельное оснащение для того, чтобы помочь Вам четко прицелиться, еще на заводе арбалет Хортон был оснащен стандартным передним лопаточным прицелом и иголкой или окулярным прицелом Gamemaster, в зависимости от того, какую модель Вы выбрали.

# Регулировка стандартного игольчатого прицела

Сдвиг игольчатого прицела вверх вызовет опускание наконечника стрелы.

Сдвиг игольчатого прицела вниз вызовет поднятие наконечника стрелы.

Сдвиг игольчатого прицела влево вызовет сдвиг наконечника стрелы вправо.

Сдвиг игольчатого прицела вправо вызовет сдвиг наконечника стрелы влево.

# Регулировка стандартного окулярного прицела

Сдвиг горизонтального окулярного прицела вниз вызовет опускание наконечника стрелы.

Сдвиг горизонтального окулярного прицела вверх вызовет поднятие наконечника стрелы.

Сдвиг вертикального окулярного прицела влево вызовет сдвиг наконечника стрелы вправо.

Сдвиг вертикального окулярного прицела вправо вызовет сдвиг наконечника стрелы влево.

В том случае если Вам не достаточно регулировки вертикального окуляра для настройки с учетом сопротивления воздуха, может понадобиться изменение положения корпуса прицельного устройства.

Стр. 13

##### Регулировка заднего прицела

Ваш арбалет оснащен либо смотровым прицелом, либо V-образным прицелом, но ни та, ни другая прицельная система не подлежит регулировке. Некоторая настройка возможна с помощью заднего прицела, если Ваш арбалет имеет также прицельную функцию «Dial-A-Range» («шкальный диапазон»). Если Ваша модель имеет эту функцию, и Вы хотите получить более подробную информацию о возможных задних прицельных устройствах, см. раздел «система Dial-A-Range» в этом руководстве. V-образный прицел был разработан с той целью, чтобы симулировать V-образные прицелы, чаще всего встречающиеся на спортивных винтовках и обеспечивающие похожий обзор в прицел. Задний смотровой прицел представляет собой прицел типа отверстия и предлагает различные типы видов в прицел. Для некоторых винтовок этот прицел обеспечивает короткий период прицеливания и четкость цели-объекта как на переднем фоне, так и на заднем. Оба эти прицела доступны в качестве аксессуаров, которые можно установить на Ваш арбалет независимо от того, какая у Вас модель, в том случае, если Вы хотели бы попробовать на практике преимущества другого заднего прицельного устройства. См. рис. 21.

Помните, что при опускании переднего прицельного элемента наконечник стрелы поднимается, что делает невозможным стрельбу на длинные дистанции. Следите за тем, чтобы прицельный элемент не опускался слишком низко, так как это может привести к тому, что оперение стрелы может задеть за прицел при стрельбе.

Стр. 14

- Хортон рекомендует сделать Ваши самые первые выстрелы из арбалета с близкого расстояния (примерно с 10 ярдов). Для наилучшего результата мы рекомендуем для начала использовать подставку-скамью.

Убедитесь, что Ваша мишень имеет заднюю задерживающую основу и выполнена специально для стрельбы из арбалета. Horton Manufacturing предлагает мишень, выпущенную специально для стрельбы из арбалета, имеющую самую высокую задерживающую способность стрелы, а также позволяющую легко вытаскивать стрелу. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему региональному дилеру.

- После того, как Вы зарядили арбалет и удобно разместили его на плече, мы советуем произвести несколько пробных выстрелов для того, чтобы определить точку прицела. Вы знаете, как отрегулировать прицел так, чтобы задний и передний прицелы были на одной линии с выбранной Вами точкой прицела. Ознакомьтесь с информацией по настройке прицела и при необходимости проведите регулировку.

- После того, как Вы добились желаемой настройки точки прицела, отойдите на расстояние двадцать (20) ярдов. Снова сделайте несколько выстрелов, определите Вашу точку прицела и осуществите необходимую регулировку для новой дистанции. Вы заметите, что после того, как Вы отойдете с 10 ярдов от мишени на 20 ярдов, точка прицела стрелы будет примерно на 4 дюйма ниже, чем была на дистанции 10 ярдов. Вы можете переустановить игольчатый прицел для новой дистанции или приобрести дополнительный игольчатый прицел или тросики.

При использовании оригинального прицельного оснащения можно использовать также дополнительный передний прицельный элемент для представления различной длины в ярдах. Спрашивайте у Вашего местного дилера дополнительные игольчатые прицелы или тросики. Два или три – обычно оптимальное количество и устанавливаются для различных дистанций в 20, 30 и 40 ярдов. Это избавит Вас от действий по дополнительной регулировке и настройке, когда Вы уже находитесь на местности, а также поможет Вам осуществлять выстрелы на различные неизвестные дистанции.

Стр. 15

# УСТАНОВКА ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА

В зависимости от личных предпочтений Вы можете использовать оптический прицел или некоторые другие формы телескопических прицельных систем, а также обычный прилагаемый в комплекте Вашего арбалета. Различные производители выпускают оптические прицелы, подходящие для использования с вашим новым арбалетом Хортон. Хортон предлагает специально разработанный и оптически точный, «настоящий» оптический прицел, который превосходит по своим характеристикам большинство имитаций. Если у Вас возникли трудности и Вам нужна помощь или консультация относительно выбора оптического прицела, обратитесь к Вашему региональному дилеру. Он с готовностью поможет сделать Вам выбор и познакомит Вас с компактным оптическим прицелом Хортон 4 х 32.

Все арбалеты Хортон могут оснащаться оптическим прицелом. Некоторые модели требуют дополнительной доработки до того, как прицел и крепежные кольца будут установлены на арбалет. Специфическая установка именно того оптического прицела, который подходит к вашему арбалету, может быть осуществлена Вашим региональным дилером или непосредственно Horton Manufacturing Company. Перед тем, как приобрести оптический прицел, убедитесь, что его крепежные кольца подходят для установки этого прицела на ваш арбалет. См. рис. 22.

Стр. 16

После того, как Вы определились в выборе прицела и установили его на ваш арбалет, мы рекомендуем Вам начинать прицеливание сначала с близкого расстояния к мишени для обеспечения безопасности и достижения наилучшего результата. Хортон рекомендует начинать с 10 ярдов. Помните, что необходимо использовать специальную мишень для стрельбы из арбалета. Выпустите вашу первую стрелу в центр мишени. Используйте телескопический прицел и регулировку относительно сопротивления воздуха для достижения желаемого результата. Внимательно прочитайте инструкцию к вашему прицелу для того, чтобы правильно осуществить его регулировку.

После того, как Вы достигли того, что Ваш прицел находится на линии с траекторией стрелы, займите положение на желаемом для стрельбы расстоянии. Хортон рекомендует Вам стрелять с 20-30 ярдов. Осуществите все необходимые настройки для стрельбы с этой дистанции. Мы предполагаем, что Вы будете производить выстрелы с различных расстояний для того, чтобы определить возможные отклонения в траектории полета стрелы в том случае, если Ваш арбалет не оснащен системой «Dial-A-Range». Предварительные тренировки облегчат вашу задачу при прицеливании на местности.

Стр. 17

СИСТЕМА «Dial-A-Range» («шкальный диапазон»)

Прицельная система “Dial-A-Range” – это эксклюзивный встроенный регулируемый прицельный механизм Хортон. Эта система играет решающую роль в точном перемещении стрелы на определенную дистанцию. В отличии от других прицельных систем она избавит Вас от необходимости дополнительной регулировки. Система «Dial-A-Range» позволяет Вам осуществлять быструю и точную, а также очень простую настройку. Просто поверните регулировочный переключатель на предварительно определенное значение. Встроенная установочная система обеспечивает точную фиксацию выбранных характеристик и при отдаче после выстрела установленные настройки не будут сбиты. Эта система может быть использована со стандартными передним и задним прицелами, но мы рекомендуем использовать ее и при наличии оптического прицела или любой другой формы телескопической прицельной системы для достижения максимально эффективного результата. См. рис. 23.

ПРИМЕЧАНИЕ: система «шкального диапазона» имеется только на специальных моделях арбалетов Хортон. Ваш арбалет может не иметь этой системы.

Регулировка системы Dial-A-Range

Подъем заднего прицела посредством увеличения установочного значения на переключателе системы Dial-A-Range приведет к опусканию наконечника стрелы, позволяя Вам совершить точный выстрел на определенное расстояние.

Опуская задний прицел путем уменьшения значения Вы получите подъем наконечника стрелы.

ВНИМАНИЕ: Следующая информация о системе Dial-A-Range относится к тем случаям, когда применяется арбалет с 4х оптическим прицелом для максимального использования прицельной системы.

- При прицеливании Хортон рекомендует осуществить первые несколько выстрелов с близкого расстояния (примерно 10 ярдов). Для наилучшего результата мы рекомендуем также использовать вспомогательную опору. Убедитесь, что мишень специально приспособлена для стрельбы из арбалета.

Стр. 18

- Установите регулировочный переключатель системы в положение «1». После того, как Вы зарядили арбалет, приняли исходное положение напротив мишени, сделайте несколько пробных выстрелов для определения точки прицела или «пучка» Теперь Вы готовы настроить прицел так, чтобы окуляр был на одной линии с точкой прицела стрелы. Если Вы не уверены в правильности своих действий по настройке прицела, обратитесь в Ваше региональное представительство Хортон за консультацией, а также внимательно изучите инструкцию к Вашему оптическому прицелу.

- Вы добились желаемой настройки, теперь отойдите на 20 ярдов от мишени и установите переключатель Dial-A-Range в положение «2». Сделайте несколько выстрелов для определения Вашего «пучка» и осуществите необходимую настройку для этой новой дистанции. Хортон рекомендует Вам установить эту дистанцию в 20 ярдов в качестве эталонной для установки нулевого значения.

- Теперь, когда Вы прицелились с Ваши оптическим прицелом с 20 ярдов, Вы можете использовать следующую информацию в качестве рекомендации для определения «пучка» , для чего была осуществлена калибровка Dial-A-Range.

| Значение на регулировочном переключателе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | #### Расстояние в ярдах 10 20 30 35 40 44 48 52 55 |
| --- | --- |

Эта таблица содержит приблизительные данные о расстояниях, которые могут варьироваться. Вследствие большого количества различий между весом, дизайном, материалом различных стрел, различий между моделями луков и модификациями прицелов мы можем предложить Вам только приблизительную таблицу с данными о точках прицела относительно Вашей системы Dial-A-Range. Если Вы хотите достичь максимального эффекта от использования этой системы, а также предельной точности системы, Вам необходимо провести некоторое время в эксперименте, пробуя различные варианты установки и дистанции.

Стр. 19

# УСТРОЙСТВО ПРОТИВ ХОЛОСТОГО СРАБАТЫВАНИЯ

Устройство против холостого срабатывания является запатентованным изобретением фирмы Хортон, механизм которого предотвращает случайное срабатывание арбалета без стрелы, помещенной в канавку, и этим устройством оснащаются только специальные модели арбалетов Хортон. Когда оружие осуществляет выстрел без заряда, это называется «холостой выстрел». Выстрел из арбалета без стрелы может привести не только к поломке арбалета, но и к несчастному случаю с Вами или с окружающими людьми. Холостой выстрел особенно опасен, так как при этом огромной  мощности сила приводит к отдаче арбалета и разрушающе воздействует на все его части. Устройство против холостого срабатывания предотвращает случайный выстрел арбалета посредством блокировки предохранителя, что не позволяет переключить его в позицию «Fire», когда арбалет не заряжен стрелой. Когда Вы помещаете стрелу в канавку и продвигаете ее назад, устройство против холостого срабатывания деактивируется, позволяя стрелку установить предохранитель в положение «Fire» и произвести выстрел. См. рис. 24.

Стр. 20

##### Ручная деактивация устройства

В некоторых случаях может понадобиться ручное отключение устройства против холостого срабатывания, например, в том случае, когда вы хотите разрядить арбалет, не совершив выстрел. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с разделом о разрядке арбалета в данном руководстве.

- Для ручной деактивации устройства против холостого срабатывания необходимо просто отжать рычажок, расположенный на передней правой стороне мостика прицельного устройства. См. рис. 25.

- Продолжая удерживать рычажок указательным пальцем, продвигайте рычаг предохранителя вперед или в положение «Fire» большим пальцем или другими пальцами.

- Сейчас спусковой механизм снят с предохранителя, и нет никаких препятствий для осуществления выстрела, а также для холостого срабатывания арбалета, поэтому будьте особенно осторожны в этот момент!

ПРИМЕЧАНИЕ: В том случае, если Ваше устройство против холостого срабатывания не деактивировалось, и при этом стрела находится в канавке ложи, необходимо убрать стрелу и вручную осуществить все вышеописанные действия по разрядке арбалета.

Будьте предельно внимательны при осуществлении данной операции. В том случае, если у Вас возникают проблемы с разрядкой арбалета, обратитесь за консультацией к региональному дилеру Хортон. Возможно, необходим ремонт или замена какого-либо компонента.

ВНИМАНИЕ: Использование стрел других производителей для Вашей специфической модели арбалета может вызвать несрабатывание системы против холостого выстрела, что может привести к повреждениям арбалета или к несчастному случаю.

ПОМНИТЕ: при разряжении арбалета предохранитель должен быть в положении «OFF» или «FIRE». Если он находится в положении «ON» или «SAFE», необходимо вручную деактивировать устройство против холостого срабатывания, как описано выше.

Стр. 21

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА НАСТРОЙКИ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА СТРЕЛЫ

Некоторые модели арбалетов Хортон дополнительно оснащены системой настройки траектории полета стрелы. Это устройство также можно приобрести в качестве дополнительного аксессуара к той модели арбалета, которая им не оснащена. Преимущество устройства настройки заключается в его способности стабилизировать и улучшать полет стрелы. Пожалуйста, выделите время для прочтения следующих рекомендаций, которые помогут Вам правильно установить и использовать данное устройство. См. рис. 26.

- Для правильной настройки траектории полета стрелы отрегулируйте положение прицельного устройства следующим образом. Поместите рекомендуемую стрелу Хортон в канавку ложи, НЕ ВЗВОДИТЕ АРБАЛЕТ. Просто расположите стрелу в канавке и продвиньте ее под прицельным устройством и под тетивой лука до упора заднего конца стержня стрелы. По завершении регулировки прицела стрела будет располагаться в канавке должным образом.

- Теперь отведите прицельное устройство вдоль лопаточного прицела до тех пор, пока пружина не будет соприкасаться со стержнем стрелы. Сожмите пружину, слегка опуская прицельное устройство, примерно на 1/16 дюйма. Затем затяните два штифта с головками барабанного типа (F) до тех пор, пока прицел не будет надежно закреплен на месте. См. рис. 27.

Теперь еще раз проверьте положение прицела, чтобы убедиться, что он располагается точно по центру канавки и не сдвинулся в процессе прикрепления прицельного устройства к лопаточному прицелу.

Стр. 22

- Медленно выведите стрелу из-под тетивы, окулярного прицела и пружины. Проверьте наличие достаточного зазора между оперением стрелы и окулярным прицелом, установив стрелу в канавке. В том случае, если оперение задевает прицельное устройство, необходимо осуществить дополнительную регулировку прицела с тем, чтобы конец стержня свободно проходил в канавку. Если это необходимо, Вы можете слегка сжать пружину большим пальцем для достижения нужного ее напряжения.

##### Зарядка арбалета

Взведите арбалет, как описано выше. Стрелу поместите в канавку на ложе таким образом, чтобы она проходила под пружиной и окулярным прицельным устройством, затем продолжайте зарядку описанным обычным способом. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство для полного разъяснения процедуры прицеливания. Помните о мерах безопасности при стрельбе из арбалета. См. рис. 28.

##### Регулировка пружины

Когда Вы начинаете пользоваться арбалетом и экспериментировать с пружиной, Вы можете заметить, что Ваши стрелы попадают в мишень кучнее и траектория полета становится прямее, когда Вы варьируете усилие, прилагаемое к стержню стрелы пружиной. В зависимости от того, какие стрелы Вы используйте, Вы можете заметить, что некоторые требуют приложения большего усилия, в то время как другие – меньшего. Не бойтесь варьировать натяжение пружины для достижения наилучшего результата. При каждой регулировке убеждайтесь в том, чтобы имелся достаточный зазор под прицельным устройством для того, чтобы стрела свободно проходила вдоль канавки.

Стр. 23

# ЗАМЕНА ТЕТИВЫ ДЛЯ СБОРНОГО АРБАЛЕТА

Все тетивы арбалетов Хортон изготовлены из высококачественных материалов и подвергаются обязательной тщательной проверке. Тем не менее, иногда возникает необходимость замены тетивы лука или центральной защитной обмотки. Хортон рекомендует произвести замену тетивы на «Супер Тетиву» Хортон. Эта тетива была разработана для более серьезных, профессиональных стрелков и охотников из арбалета и отвечает самым высоким требованиям. «Супер Тетива» имеет центральную часть из специального плетеного полимерного материала. Его износостойкость и смазывающая способность качественно выделяют эту тетиву из ряда других используемых материалов, при этом существенно увеличивают срок службы тетивы.

Ознакомьтесь со следующими рекомендациями для снятия и замены тетивы арбалета. Прежде всего, убедитесь, что арбалет не взведен и не заряжен. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не пытайтесь производить замену тетивы при взведенном арбалете. Для замены тетивы не требуется снятие лука с ложи. Вам понадобится шестигранный ключ 5/32’’ и 3/16’’ для осуществления операции по замене тетивы.

- Прежде всего, с помощью шестигранного ключа 5/32” полностью открутите два вторичных круглых болта на передней части дуги-лука. См. рис. 29.

- С помощью шестигранного ключа 3/16” ослабьте два первичных болта на пять (5) оборотов каждый, поочередно. Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока не ослабите оба болта примерно на пятнадцать (15) оборотов. См. рис. 30.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезвычайно важно чередовать ослабление болтов. В противном случае, если Вы будете ослаблять один болт, не чередуя действия, может произойти несчастный случай, а также такие неверные действия могут привести к повреждению арбалета.

- После того, как тетива лука и тросики ослаблены, снимите старую тетиву и установите новую.

Стр. 24

Убедитесь, что тетива закреплена надежно, и обе петли и тросики попали точно в канавки на колесиках.

- Затягивайте первичные болты на пятнадцать (15) оборотов каждый, поочередно по пять (5) оборотов каждый болт до тех пор, пока болты не будут крепко закручены на основании лука. Не перетягивайте.

- Установите два вторичных болта и аккуратно затяните их. Не перетягивайте.

Еще раз проверьте, чтобы тросики располагались точно в канавках колесиков, тетива закреплена, а защитная оболочка тросиков распределена должным образом.

Вы завершили процесс замены тетивы, и арбалет снова готов к работе.

Стр. 25

## ЗАМЕНА ТЕТИВЫ ДЛЯ СГИБАЮЩЕГОСЯ АРБАЛЕТА

Следующие рекомендации помогут Вам осуществить снятие и замену тетивы у сгибающегося арбалета. В случае если у Вас что-то не получается или Вы не до конца поняли данные инструкции, пожалуйста, обратитесь за помощью к региональному представителю Хортон. Ваш дилер Хортон с готовностью поможет Вам, проконсультирует Вас относительно данной процедуры.

- Поместите одно плечо дуги-лука на поверхность земли. Для предотвращения соскальзывания арбалета необходимо установить плечо на сухой ковер, резиновую основу или другой материал, обеспечивающий устойчивость.

- Приклад уприте в область талии.

- Держите конец второго плеча двумя руками и прижимайте его в сторону станка-ложи. См. рис. 32.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ: При сжатии дуги под действием Вашего веса будьте осторожны, не допускайте каких-либо физических перенапряжений, в этом случае незамедлительно прекратите операцию по смене тетивы, и обратитесь за квалифицированной помощью к дилеру Хортон.

- Большими пальцами обеих рук снимите верхнюю петлю тетивы и медленно распрямите дугу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время этой операции не наклоняйте голову низко над арбалетом. В случае, если тетива выскользнет из Ваших рук слишком резко, она может поранить Вас.

Стр. 26

- Для установки новой тетивы необходимо выполнить те же действия в обратном порядке. Прежде всего, оденьте одну из петлей тетивы на конец плеча лука. Затем установите плечо на устойчивую поверхность.

- Снова уприте приклад в область талии и держите конец второго плеча двумя руками.

- Начинайте прижимать дугу в сторону станка-ложи под действием своего веса и при надевании петли тетивы на конец плеча будьте осторожны, следя за тем, чтобы упирающееся плечо дуги не выскользнуло.

- Продолжайте прижимать плечо дуги до тех пор, пока Вы не наденете петлю тетивы на второй конец плеча. Уберите пальцы из-под тетивы, когда будете медленно выпрямлять плечо во избежание защемления между тетивой и поверхностью плеча. Медленно выпрямите дугу в первоначальное положение. См. рис. 33.

Теперь тетива натянута, арбалет снова готов к работе. Перед стрельбой проверьте оба конца плеч и убедитесь, что обе петли тетивы должным образом располагаются на концах плеч.

Как уже отмечалось, некоторые стрелки считают этот способ смены тетивы напряженным, тяжелым физически, и кроме того, во избежание каких-либо непредвиденных ситуаций при смене тетивы мы рекомендуем Вам предварительно проконсультироваться у Вашего регионального дилера, а еще лучше – доверить осуществление этой процедуры профессионалам фирмы Хортон.

Стр. 27

## ЗАМЕНА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРОСИКОВ

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание несчастных случаев при замене тросиков Хортон рекомендует обратиться за помощью к региональному представителю Хортон. Если же Вы хотите выполнить эту операцию самостоятельно, строго следуйте инструкциям, имеющимся ниже. Вам понадобится шестигранный ключ 3/16” и 5/32” для замены тросиков.

Прежде всего, убедитесь, что Ваш арбалет не заряжен и не взведен.

НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРОВОДИТЕ ЗАМЕНУ ТРОСИКОВ ПРИ ВЗВЕДЕННОМ АРБАЛЕТЕ.

- Снимите передний прицел, если он установлен.

- Снимите дугу-лук со станка-ложи и проверьте, чтобы все болты затянуты и закреплены в нужных положениях. Возможно, Вам будет легче ослабить и открутить болты, предварительно сняв спусковой механизм, но это не обязательно.

- С помощью шестигранного ключа 5/32” открутите два вторичных болта с передней части в центре дуги. См. рис. 34.

- С помощью ключа 3/16” ослабьте два первичных болта на пять (5) оборотов каждый, поочередно. Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока не ослабите оба болта примерно на пятнадцать (15) оборотов. См. рис. 35.

Чрезвычайно важно чередовать ослабление болтов. В противном случае, если Вы будете ослаблять один болт, не чередуя действия, может произойти несчастный случай, а также такие неверные действия могут привести к повреждению арбалета.

- После того, как тросики и тетива ослаблены, снимите тетиву с плеч дуги.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно запомнить последовательность снятия отдельных компонентов и расположение колесиков с тем, чтобы Вам легче было устанавливать их обратно в той же последовательности, а также с той целью, чтобы Вам проще было осуществлять разборку арбалета в дальнейшем.

- Снимите колесики и тросики со скоб на плечах, сняв стопорное кольцо с оси, которое расположено в нижней части скобы. Будьте осторожны, чтобы не испортить стопорное кольцо. Снимайте кольцо медленно и осторожно! Снимите кольцо с оси с помощью отвертки. Примечание: стопорное кольцо несколько сжато вокруг оси и может при снятии разорваться или растянуться. Вы можете достать ось из колесика, запоминая последовательность действий и последовательность расположения деталей, особенно прокладок и шайб.

- Перед тем, как удалить старый или поврежденный крепежный узел, удалите прокладки с конца петли тросика и установите их в новый крепежный узел. См. рис. 36.

ПРИМЕЧАНИЕ: При завершающем осмотре крепежного устройства тросиков убедитесь, что оба узла идентичны. Мы рекомендуем Вам обратить на это особое внимание, так как даже если узлы одинаковы, их необходимо установить на арбалет таким образом, чтобы один узел имел левостороннюю сборку, а другой правостороннюю.

- Расположите дугу-лук таким образом, чтобы Вы смотрели на верхнюю часть центра дуги, на плечи и скобы плеч с торца станка-ложи.

- Возьмите один из крепежных узлов для тросиков в руку, держа его на колесике. Расположите колесико в Вашей руке таким образом, чтобы большая часть была повернута к Вам, а меньшая находилась позади.

- Расположите колесико таким образом, чтобы более короткая свободная часть тросика с соединительным переходником располагалась в левой руке. Теперь Вы устанавливаете левосторонний крепежный узел на скобе левого плеча лука. Ближайшее к Вам сквозное отверстие на скобе совмещаете с отверстием в колесике и устанавливаете в них ось. См. рис. 37.

Стр. 29

- Второй крепежный узел для тросика расположите тем же способом. При этом короткий конец тросика с соединительным переходником должен лежать в правой руке. Так Вы устанавливаете правосторонний узел на скобе правого плеча лука. В ближайшее к Вам сквозное отверстие Вы будете вставлять ось, проходящую также через отверстие в колесике. См. рис. 38.

- Теперь замените все прокладки и шайбы, установив новые в те же самые места и положения, в которых они находились до разборки. Помните, прокладка в левом крепежном узле устанавливается под правое колесико, а в правом узле – под левое колесико.

- Установите ось через скобу и все другие части. Далее, закрепите стопорное кольцо. Слегка сожмите скобу и проследите, чтобы стопорное кольцо расположилось точно вокруг оси. Протолкните стопорное кольцо на ось с помощью отвертки и убедитесь в том, что кольцо установилось должным образом. См. рис. 39.

Стр. 30

- При расслабленном состоянии крепежного узла подготовьтесь к прикреплению тетивы к соединительному переходнику. Прежде всего, обведите короткий конец тросика с соединительным переходником вокруг колесика. Будьте внимательны, Вы должны обмотать тросик вокруг левого колесика в направлении по часовой стрелке и вывести его конец через скобу. Для правого колесика повторите эти же действия, обводя конец тросика против часовой стрелки, выведя его через скобу. См. рис. 40.

- Теперь присоедините тетиву к соединительному переходнику. Убедитесь, что петли тетивы прочно прикреплены к переходнику. См. рис. 41.

- Затягивайте первичные болты на пятнадцать (15) оборотов каждый, поочередно по пять (5) оборотов каждый болт до тех пор, пока болты не будут крепко закручены на основании лука. Не перетягивайте.

- Установите два вторичных болта и аккуратно затяните их. Не перетягивайте.

- Установите дугу-лук обратно на станок-ложу. Для того, чтобы убедиться в правильности выполнения этой процедуры, внимательно прочитайте соответствующий раздел данного руководства.

- Установите обратно передний прицел.

Еще раз проверьте, чтобы тросики находились в канавках колесиков, чтобы тросики располагались в центре отверстия для тросиков, а тетива находилась бы поверх ствола ложи.

Теперь Ваш арбалет готов к стрельбе.

Стр. 31

## ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕЙ СТРЕЛЫ

Компания Horton Manufacturing провела обширные исследования и посвятила сотни и сотни часов разработке наиболее соответствующей и надежной стрелы для арбалета. Результатом этой работы стало изготовление серии стрел с названием «Удар молнии» («Lightning Strike» или LS). Эти стрелы черного цвета специально были разработаны для арбалетов Хортон и произведены с использованием современнейших материалов и прогрессивных производственных технологий. Каждый стержень отбирается специально и оплетается вручную для достижения полного соответствия всем требованиям. Вы можете выбрать натуральные индюшачьи перья для оптимальной точности и стабильности или полимерные лопасти для прочности и увеличения срока службы. Имеются также новые стрелы «Углеродный разряд» («Carbon Strike» или CS2). Такие стрелы разработаны специально для серьезных стрелков-профессионалов, такие стрелы обладают максимальной мощностью. Вам вполне подойдут серии Lightning Strike и Camo Supreme.

Очень важное условие – правильный выбор стрел для Вашего арбалета, так как Ваш арбалет обладает очень мощной энергией. Любое отклонение от рекомендуемых фирмой Хортон характеристик стрел не гарантирует Вашу безопасность при стрельбе. Несоответствие стрелы может также вызвать повреждение арбалета, а также привести к несчастному случаю со стрелком или с окружающими его людьми. По этой причине, используйте стрелы рекомендованные Хортон, которые были специально разработаны для использования с Вашим арбалетом. Таблица стрел содержит все рекомендуемые серии для арбалета Хортон.

### Выбор стрелы

Являясь лидером в разработке и производстве арбалетов, Хортон разработал некоторые предписания, которым должна соответствовать хорошая стрела для арбалета.

Дизайн стрелы, а вместе с тем и ее выбор для стрельбы, определяются массой и максимальной скоростью.

По нашему мнению, подходящая стрела должна отвечать следующим требованиям:

Стр. 32

- Стрела должна обладать максимальной точностью в исполнении и ничем не отличаться от других стрел этой серии и этого комплекта.

- Стрела должна обладать самой плоской траекторией полета, так как это влияет на все другие характеристики полета при достижении стрелой значительной скорости.

- Стрела должна иметь такую общую массу, чтобы сохранять энергию в полете, а также не вызывать слишком сильной отдачи арбалета, что в свою очередь, увеличивает срок службы самого арбалета.

- Стрела должна обеспечивать безопасность стрелка.

Стрелы Хортон не являются самыми легкими или самыми быстрыми, но мы уверены, что Вы убедитесь в том, что использование рекомендуемых нами стрел гарантирует эффективность и точность стрельбы из Вашего арбалета Хортон.

| Super Sport Hunter/Hunter Supreme Explorer Super Mag Horizon Stag | LS2, CS2* LS2, CS2* LS2, CS2* LS2, CS2* LS5 LS7 |
| --- | --- |

*CS2 – стрелы Carbon Strike

- Никогда, ни при каких обстоятельствах, не используйте никакие другие заряды, кроме рекомендуемых для Вашей модели арбалета стрел.

- Никогда, ни при каких обстоятельствах, не производите выстрел, если стрела имеет трещину.

- Никогда, ни при каких обстоятельствах, не производите выстрел без стрелы.

- Никогда не носите широкополую охотничью шляпу, острые углы которой могут задевать за тетиву.

Стр. 33

## РАЗБОРКА, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА АРБАЛЕТА

Одним из преимуществ арбалета Хортон является также простота его разборки и сборки. Мы разработали конструкцию арбалета со специальной опцией «Take Down» («разборка») таким образом, чтобы создать Вам максимум удобств.

Для облегчения действий по сборке и разборке арбалета советуем Вам всегда иметь с собой шестигранный ключ, Хортон создал специальную рукоятку, облегчающую разборку и сборку арбалета «Take Down Knob» (AC080). Эта рукоятка позволяет прикреплять и отсоединять дугу-лук от станка-ложи без дополнительных инструментов в том случае, когда Вы хотите подготовить арбалет к хранению или к перевозке в более удобном и компактом виде. При снятии дуги-лука с ложи будьте осторожны и не повредите передний прицел, если он установлен. См. рис. 42.

Для облегчения транспортировки Вашего арбалета мы также предлагаем специальный чехол для арбалета, стрел и дополнительных аксессуаров.

НИКОГДА НЕ ТРАНСПОРТИРУЙТЕ ВАШ АРБАЛЕТ В ВЗВЕДЕННОМ СОСТОЯНИИ.

Стр. 34

## ОБСЛУЖИВАНИЕ АРБАЛЕТА

Ваш арбалет Хортон – это качественное, точное спортивное снаряжение, которое требует внимательного и тщательного обслуживания для обеспечения долгого срока службы. Также перед каждым использованием рекомендуется осуществлять общую проверку тросиков, колесиков, тетивы, стрел и всех винтов.

- Всегда имейте запасные тетиву и тросики к арбалету. По необходимости производите замену тетивы и тросиков каждый сезон. Вакса для тетивы Хортон должна использоваться регулярно для продления срока службы тетивы. В том случае, если Ваша тетива имеет видимые следы износа, необходимо незамедлительно произвести ее замену. Никогда не наносите ваксу на защитное покрытие тетивы.

- Для обеспечения безопасности и максимального качества стрельбы Ваш арбалет требует минимальной смазки. Для уменьшения трения и увеличения скорости стрелы мы рекомендуем использовать смазочный материал «Rail Lubricant». Он используется для уменьшения износа защитного покрытия тетивы и для снижения коэффициента трения скольжения, создаваемого тетивой и стрелой по станку арбалета. Вы можете нанести каплю высококачественного масла на такие области, как колесики, их оси и спусковой механизм, предпочтительнее с тефлоновой или силиконовой основой. Как и для высококачественного спортивного снаряжения, мы рекомендуем наносить также тонкий слой смазки на все металлические части и поверхности для предотвращения коррозии и окисления.

- Содержите Ваш арбалет в чистоте и храните его в прохладном, чистом месте. Качественный чехол Хортон идеально подходит для хранения арбалета и принадлежностей. При хранении арбалета в течение продолжительного периода времени не обязательно снимать дугу.

- Незамедлительно заменяйте те компоненты, которые имеют следы износа, особенно тетива и тросики.

- Не подвергайте арбалет воздействию высоких температур. Не оставляйте арбалет в закрытом автомобильном багажнике в жаркий день. Высокая температура оказывает неблагоприятное действие на компоненты арбалета.