ENGLISH (original text)

C. 	DEAD-WEIGHT-HYDRAULICS PRESSURE SOURCE

The Dead-Weight-Hydraulic Filter Press is a Series 300 Filter Press equipped with a Dead-Weight Hydraulic Assembly. Refer to Fig. 3. The Dead Weight Hydraulic Assembly is shown in Fig. 4. Follow this procedure to pressurize the filter press with the deadweight-hydraulic pressure source:

- Fill the water reservoir and cylinder of the dead-weight assembly to the top with clean fresh water.

- Open the bleed-off valve and place the piston, with the weight attached, in the cylinder. Allow the piston to travel full stroke.

- Refill the reservoir with clean, fresh water and close the bleed-off valve.

- Set the unit in place on the filter press frame and tighten the attaching set screws, if not previously attached.

- Connect the air hose from the dead-weight assembly to the top cap pressure inlet, if not previously attached.

- Raise the weight to the top of its stroke and allow it to settle. In about two-thirds of the stroke, the delivery pressure gauge will indicate 100 psi.

- Lift the dead weight back to the top of the stroke. Start the timing of the test when the weight is released. One stroke of the piston will allow a maximum filtration loss of approximately 30 ml.

RUSSIAN (translation)

С.         ГРУЗОПОРШНЕВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  ИСТОЧНИК ДАВЛЕНИЯ

Грузопоршневой гидравлический фильтр-пресс представляет собой фильтр-пресс серии 300, оборудованный гидравлическим грузопоршневым блоком. См. Рис.3. Гидравлический грузопоршневой блок показан на Рис.4. Для подачи давления на фильтр-пресс с грузопоршевым источником давления необходимо выполнить описанные ниже операции.

- Наполнить водный резервуар и цилиндр грузопоршневого блока чистой водой до верхнего уровня.

- Открыть сливной клапан и установить поршень с закрепленным на нем грузом в цилиндр.  Дать поршню переместиться на полный ход.

- Снова наполнить резервуар чистой свежей водой, и закрыть сливной клапан.

- Если блок не был установлен ранее, установить его на раму фильтр-пресса и затянуть крепежные винты.

- Если воздушный шланг не подключен, его следует подключить к грузопоршневому блоку и впуску на верхней крышке.

- Поднять груз в верхнюю точку и подождать, пока он примет устойчивое положение. Когда груз пройдет примерно две третьих своего хода, манометр на стороне нагнетания покажет давление 100 фунтов на кв.дюйм.

- Поднять груз в верхнее положение. Так только груз будет отпущен начать отсчет времени испытания. Один ход поршня допускает максимальные фильтрационные потери приблизительно до 30 мл.