| Manpowerliste / Anforderung MANN Перечень необходимого персонала/ Требование человек | Aus-führung Выполнение |  | Status Статус |  | Personal Персонал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montagebereich CPS Участок монтажа: пресс |  |  |  |  | Soll нужно | Ist есть |  |
| - Isolierbahn 5-6 fertig machen dabei die verbogenen und verbeulten Kassetten richten und dann erst wieder montieren. Auslaufseite Tunnel verschließen Закончить изоляционную полосу 5-6, при этом выправить гнутые и мятые кассеты и сразу смонтировать. Закрыть туннель со стороны выхода. | SMM СММ |  | In Arbeit В работе |  |  |  |  |
| - Bandrücklauf oben Stützwalzen. KREUZMAßE BEACHTEN, Messung auf Heizplatte Tisch +24mm, Верхние опорные валы обратного хода ленты. Учитывать диаметр. Измерение на греющей плите +24мм. | SMM СММ |  | In Arbeit В работе |  |  |  |  |
| - Rollstangenrücklauf oben ausrichten und verstiften. Верхние рольштанги обратного хода выставить и закрепить штифтами. | SMM СММ |  | In Arbeit В работе |  |  |  |  |
| - Heizungsschläuche Sammelrohr zum Anschlussrohr vermessen, heften und schweißen Измерить нагревательные шланги от сборной трубы к соединительной, прихватить и заварить. | SMM СММ |  | Offen Открыт |  |  |  |  |
| - Absaughauben am Pressen Ein- und Auslauf montieren. Смонтировать вытяжные колпаки на входе и выходе из пресса. |  |  | Offen Открыт |  |  |  |  |
| - Absaughaben am Wärmetunnel oben montieren Смонтировать вытяжные колпаки на греющем канале сверху. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hydraulik: Antriebsstation montieren und Verbindungsrohre. Antrieb des Steuersystems unten montieren. Ölkühlerleitungen und Ölkühler montieren Гидравлика: Смонтировать приводную станцию и соединительные трубы. Смонтировать привод системы управления внизу. Смонтировать трубопровод маслорадиатора и маслоохладитель. | SMM СММ |  | Offen Открыт |  |  |  |  |
| - Rohre HZ, RZ, HZPL- Aufhängung und Schläuche montieren Смонтировать трубы основного цилиндра, цилиндров обратного хода, подвесок греющих плит и шланги. | SMM СММ |  | In Arbeit В работе |  |  |  |  |
| - Schmierbalken unten und oben montieren sowie Pumpenstationen mit Verteiler montieren Смонтировать систему смазки стальной ленты снизу и сверху, а так же насосную станцию с распределителем. | SMM СММ |  | Offen открыт |  |  |  |  |
| - Sensorik oben montieren Смонтировать верхние сенсоры. | SMM СММ |  | Offen открыт |  |  |  |  |
| - Kettenschmierung montieren Смонтировать систему смазки цепи. | SMM СММ |  | Offen открыт |  |  |  |  |
| - Rollstangenverlaufsensorik montieren und Ölwannen anpassen. Смонтировать сенсоры рольштанг и подогнать маслоподдоны. | SMM СММ |  | Offen открыт |  |  |  |  |
| - CBV Bandantriebe montieren Смонтировать приводы ленты подпрессовщика. | SMM СММ |  | Offen открыт |  |  |  |  |
| - CBV Steuersystem ausrichten und Verbindungsrohre montieren Выставить систему управления подпрессовщика и смонтировать соединительные трубы. | SMM СММ |  | Offen открыт |  |  |  |  |
| - Rohrschellen vom Antrieb zum Steuersystem CPS und CBV montieren. Смонтировать хомуты от привода к системе управления на прессе и подпрессовщике. | SMM СММ |  | Offen открыт |  |  |  |  |
| - Kettenkühlung Ventilatoren montieren Смонтировать вентиляторы маслоохлаждения. | SMM СММ |  | Offen открыт |  |  |  |  |
| - Schneckenförderer 35.100 Fehlmattenschacht 35.090 montieren Смонтировать шнековый транспортер 35.100, шахту для бракованного ковра 35.090. | SMM СММ |  | Offen открыт |  |  |  |  |
| Hebezeuge etc. Подъемные механизмы и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Stapler 5t Погрузчик 5т |  | SMM СММ |  |  | 1 |  |  |
| Stapler 10t Погрузчик 10т |  | SMM СММ |  |  |  |  |  |
| Kran 15t Кран 15т |  | SMM СММ |  |  | 1 |  |  |
| Kran 75t Кран 75т |  | SMM СММ |  |  |  |  |  |
| Vermessung Геодезия |  | SMM СММ |  |  |  |  |  |
| Transport + Stapler / Kran Транспорт + погрузчик/кран |  | SMM СММ |  |  |  |  |  |
| Montage Монтаж |  | SMM СММ |  |  | 14 |  |  |
| Schweißer Сварщики |  | SMM СММ |  |  | 2 |  |  |
| (Inklusive Stapler und Kran) Personalanforderung Необходимый персонал (включая погрузчик и кран) |  |  |  |  | 12 |  |  |

Tomsk den  04.09.2009

Томск 04.09.2009