Металлочерепица. Секреты популярности.

В настоящее время, когда вопрос заходит о выборе кровельного материала, ответ напрашивается незамедлительно – металлочерепица. На наших рынках строительных материалов она появилась сравнительно недавно, хотя на Западе уже давно завоевала популярность.

Давайте детально рассмотрим плюсы и минусы сего кровельного материала, назначение которого - защита строения от воздействий атмосферных явлений.

Состоит металлочерепица из нескольких слоев: в основе лежит стальной алюминиевый, либо оцинкованный лист, толщина которого может варьироваться от 0,4мм - 0,5мм. При выборе металлочерепицы надо обратить внимание на то, что срок эксплуатации листа толщиной 0,4мм – 10 лет, а листа толщиной 0,5мм – 15 лет. Стальной лист покрывают специальным антикоррозийным составом, затем его грунтуют и наносят полимерное покрытие. Разновидность полимерного покрытия играет наравне с толщиной металла, основную роль при выборе металлочерепицы. Остановимся подробнее на каждом виде покрытия:

- Пластизол – представляет собой накатанную на оцинкованный лист пластиковую пленку и среди всех покрытий имеет наибольшую толщину – 200 микрон, невосприимчив к механическим воздействиям, а вот к температурным перепадам не очень стоек, срок эксплуатации до 10 лет. В странах с теплым климатом рекомендуется использовать светлые тона, они меньше подвержены выгоранию и нагреву. Минус в том, что считается экологически вредным, так как в его состав входит поливинилхлорид.

- Пурал – покрытие толщиной 50 микрон, отлично переносит как высокие, так и низкие температуры, обладает превосходными антикоррозионными свойствами, сохраняет цвет, по устойчивости к механическим воздействиям уступает пластизолу, срок эксплуатации 10 лет.

- Р50 – покрытие толщиной 50 микрон. Все характеристики идентичны пуралу, кроме срока эксплуатации. У Р50 срок эксплуатации – 15 лет.

- Полиэстер – покрытие, отличающееся глянцевой поверхностью с толщиной от 25 до 27 микрон. Пригодно к эксплуатации в регионах с любым климатом. Есть неприятный момент – полиэстер легко царапается, но это поправимо, данное покрытие допускает подкрашивание царапин, что невозможно для остальных видов покрытий Срок эксплуатации – 10 лет. Особого внимания заслуживает стоимость – самая низкая среди покрытий.

- Матовый полиэстер – покрытие толщиной 35 микрон, невосприимчив к механическим воздействиям, а также к воздействию атмосферных явлений. Не блестит на солнце, внешне очень напоминает настоящую черепицу. Срок эксплуатации – 10 лет.

Металлочерепица – долговечный кровельный материал, обладающий рядом преимуществ. Во-первых небольшой вес (4 – 4,5 кг/м2), который избавляет от работ по усилению обрешетки. Во-вторых легкость монтажа, позволяющая специалистам в очень сжатые сроки покрыть крышу металлочерепицей. В-третьих пожаробезопастность металлочерепицы, это свойство делает ее незаменимой для владельцев загородных домов. В-четвертых возможность использования в регионах с очень суровым климатом. Доступная цена, широкая цветовая гамма, высокие эстетические качества позволяют удовлетворить потребителя с самым изысканным вкусом.

Как говорится, за удовольствие надо платить. Если в качестве кровельного материала Вы используете металлочерепицу, то в обязательном порядке и как можно быстрее надо установить громоотвод. Далее, Вам придется полюбить «музыку дождя», дело в том, что звукоизоляционный материал окончательно не избавит Вас от шума. Существенным недостатком является не способность металлочерепицы сохранять тепло.

металлочерепица, кровля, кровельный материал, полимерное покрытие,  долговечный материал

Статья освещает все "за" и "против" использования металлочерепицы