| ОРИГИНАЛ (фрагмент) | ПЕРЕВОД (фрагмент) |
| --- | --- |
|  | Конденсатор с электродами из углеродного нановолокна, работающий при напряжении 4 В Современное состояние конденсаторов Конденсаторы как элементы, которые, в отличие от основанных на использовании химических реакций вторичных электрических элементов (аккумуляторов), могут быстро заряжаться, медленно разрушаются и обладают большим сроком службы, привлекают к себе всеобщее внимание. С одной стороны, ведутся работы по разработке крупногабаритных конденсаторов высокой емкости для использования в электромобилях, а с другой стороны, для малогабаритных бытовых электроприборов, портативного электронного оборудования, устройств сотовой связи требуются миниатюрные и легкие конденсаторы. До сих пор для электродов конденсаторов использовался активированный уголь с большой удельной поверхностью. Однако при использовании этих конденсаторов существовали проблемы, связанные с невозможностью подачи на них напряжения более 3 В и малым сроком службы. Поэтому потребовалась разработка взамен электродов из активированного угля электродов, обладающих большим сроком службы и высокими техническими характеристиками. Разработка нового электрода для конденсаторов Однослойные углеродные нанотрубки обладают идеальными, с точки зрения использования в качестве материала для электродов конденсаторов, особенностями. А именно, вследствие волокнообразной структуры они могут формоваться в виде листов без использования связующих материалов, обладают электропроводностью, имеют большую удельную поверхность, |

|  | на которой отсутствуют функциональные группы. Поэтому они являются объектами активных исследований и разработок. Однако поскольку при получении углеродных нанотрубок существующими методами синтеза их характеристики в процессе очистки от примесей ухудшались, получить подтверждение их достаточно хороших характеристик не удавалось. В нашем исследовательском центре в качестве материала для электродов использовали высокочистые однослойные углеродные нанотрубки, синтезированные методом “Super-growth”, и провели сравнение с характеристиками электродов из активированного угля. В случае конденсаторов с электродами из активированного угля после проведения 1000 циклов испытаний на полный заряд и разряд в диапазоне 0~3,5 В электрическая емкость уменьшилась на 46%, а случае использования электродов из однослойных углеродных нанотрубок после проведения 1000 циклов испытаний на полный заряд и разряд в диапазоне 0~4 В электрическая емкость уменьшилась всего лишь на 3,6 %. При расчетах технических характеристик изделий, содержащих пакетируемые электроды из углеродных нанотрубок, которые обладают высокой электропроводностью и не требуют использования коллекторов тока, были получены более высокие, чем для конденсаторов с двойным электрическим слоем, значения плотности энергии (17 Вт·ч/кг) и плотности мощности (24 кВт/кг). Обычно конденсаторы имеют меньшую плотность энергии, чем аккумуляторы. В случае же использования электродов из углеродных нанотрубок возможно создание устройств, обладающих такой же плотностью энергии на единицу веса, как и имеющиеся в продаже свинцовые аккумуляторы. Конденсаторам, в которых отсутствуют коллекторы тока, присущи такие преимущества, как небольшой вес и более простой процесс производства. |
| --- | --- |