Как правильно оклеить стену обоями. Нанесение клеющего состава.

Во время нанесения на полотнище клея надо не допускать, чтобы он попадал на лицевую сторону. Под нижнее полотнище для этого нужно подложить бумагу, стопку разрезанных обоев продольной стороной подвинуть как можно ближе к краю стола.

Клей обычно наносят щеткой, удобно также делать это валиком, который позволяет распределять клей по поверхности равномерно. Сперва клеящий состав наносят полоской посередине, затем намазывают удаленную сторону обойного куска, в последнюю очередь тот край, который расположен ближе к работающему. Клей наносят так, чтобы им была пропитана вся поверхность обоев. Чтобы на краях обоев было достаточно клея, их смазывают, двигая кистью вдоль, заходя за край куска. После того, как полотнище полностью смазано, его складывают «клейкой» стороной внутрь, оставляют так на несколько минут для полной пропитки.

http://www.strhome.ru/?p=126