Простые правила эксплуатации стиральных машин

Вы только что купили стиральную машинку и готовитесь выстирать большую кипу грязного белья. Однако не стоит торопиться и включать ее. Долговечность машинки напрямую зависит от правильной установки и подключения, поэтому следует доверить такое дело профессионалам. Но не только это способствует длительной и качественной работе техники. Для увеличения срока службы стиральной машинки и во избежание хлопот с ремонтом, стоит соблюдать несколько простых правил по ее эксплуатации.

1. Перед установкой и включением стиральной машины все лишние болты, шпильки и транспортировочные крепления убираются в соответствии с инструкцией. Электрическая розетка для техники должна обязательно иметь устройство защитного отключения и заземление. К водопроводу машинка подключается через отдельный кран с фильтром для тонкой очистки воды. Пол должен быть твердым и ровным, а само устройство находиться строго в вертикальном положении.

2. Перед процессом стирки всё белье необходимо отсортировать по степени загрязнения и обязательно по цвету, так как совместная стирка светлых и темных тканей может привести к окрашиванию светлых.

По цвету бельё сортируется таким образом:

- светлое;

-белое;

-зеленое и синее;

-красное.

Не стоит загружать до предела стиральную машину, так как она не сможет выстирать все вещи. Для качественной стирки необходимо соблюдать оптимальную норму загрузки. У стиральных машин вертикальной загрузки белье должно свободно лежать в барабане тогда, как при фронтальном типе оптимальной нормой считается половина бака с учетом небольшого сжатия. Перегружать стиральную машинку нельзя.  Лучше недогрузить, так как в этом случае бельё отстирается наилучшим образом. Но и одну вещь стирать не  рекомендуется.

Ниже приведен вес некоторых вещей при стирке:

- Наволочка 200 грамм

- Пододеяльник 600 -700 грамм

- Простыня 500 грамм

- Скатерть 400-1000 грамм

- Салфетка 80 грамм

- Кухонное полотенце 100-200 грамм

- Махровое полотенце 500-700 грамм

- Носки 60 грамм

- Носовой платок 20 грамм

- Блузка 150 грамм

- Юбка 180 грамм

- Рубашка 200 грамм

- Джинсы 800 грамм

- Халат банный 1200 грамм

Стоит обратить внимание на количество махрового белья для стирки, так как оно впитывает воду и становится тяжелее.

3. Все посторонние предметы (деньги, жевательная резинка, ключи и тому подобное) из карманов нужно будет убрать. Также необходимо расстегнуть пуговицы, застегнуть молнии и кнопки. Если пуговицы держатся плохо, то их либо закрепляют, либо отпарывают.

4. Огромную роль в работе машины играет качество стирального порошка, поэтому следует использовать те средства, которые предназначены только для автоматической стирки. Порошок для ручной стирки образует очень много пены и способен испортить барабан, датчик уровня воды, а иногда и весь механизм машины. Количество порошка, засыпаемого в машинку, зависит от степени загрязнения белья и жесткости воды. Ни в коем случае нельзя пользоваться всякими химическими веществами, предотвращающими образование различных видов отложений на ТЭНе, так как именно они приводят к выходу из строя нагревательного элемента. На его долговечность огромное влияние еще оказывает накипь, поэтому стоит использовать только проверенные средства. Кроме всего этого резиновые части механизма начинают трескаться и стареть. Современные порошки уже имеют в своем составе вещества в нужном для стирки количестве. Стоит обратить особое внимание на инструкцию к стиральному порошку, так как на упаковке должны быть перечислены все необходимое для стирки в нужном количестве.

5. Кондиционеры для белья бывают слишком концентрированными и густыми, поэтому стоит развести их водой перед использованием.

6. Пересушивать бельё нельзя. Время сушки должно полностью соответствовать типу ткани.

При сбое работы в первую очередь необходимо осмотреть фильтр, который находится на передней стенке снизу, и по возможности его прочистить.

После стирки

Для начала нужно удалить из машинки остатки стирального порошка. При этом лоток вытаскивается и промывается под струей воды. Отключается машина от сети и водопровода. После стирки люк необходимо держать немного открытым для предотвращения неприятных запахов.