Как работать с деревом: полезные советы.

- Для повышения прочности склейки двух деталей из дерева на поверхность одной из них, смазанную клеем, надо положить слой ваты. Подождав, пока вата пропитается клеем, склеить обе детали.

- Ручная пила не будет застревать, распиливание пройдет более легко, если зубья натереть мылом или воском

- Распиливая фанеру, место, где делается распил, надо смочить теплой водой. Это позволит получить ровные и гладкие края.

- Забивая гвозди в слишком тонкую доску, надо их сначала притупить. Тогда доска не расколется.

- Мокрую или сырую древесину пилят пилой с крупными зубьями. Мелкие зубья предназначены для сухой древесины.

- Чтобы не получился надлом при распиливании, к концу работы надо обязательно придерживать одну из частей.

- Пилу хранят так, чтобы она не соприкасалась с остальным инструментом.

- Принимаясь распиливать доску, обычно сначала несколькими легкими движениями пилу тянут на себя. Таким образом точно намечается линия, по которой «пойдет» пила.

- Размечаются деревянные изделия только карандашом. Чернила и след от фломастера очень трудно вывести.

- Для обработки цельного дерева, фанеры или шпона используют циклю. Но циклей не рекомендуют древесностружечные плиты, так как она быстро тупится.

- Начиная шлифовку, поверхность дерева следует увлажнить. Все неровности и прижатые волокна станут заметны. Это значительно облегчит шлифование.

- Если приходится обрабатывать закругленные поверхности, лучше всего делать это при помощи специальных наждачных губок.

- Работая с наждачной бумагой, ее надо вести, в подавляющем большинстве случаев, в направлении волокон древесины

http://www.strhome.ru/?p=160