При оформлении дизайна прилегающих территорий зданий частного,  общественного и промышленного порядка, важно продумать эффективную систему водоотвода.

Компания Стандартпарк предлагает свои услуги по изготовлению конструкций поверхностных дренажных систем для всех территорий.

В зависимости от предназначенья, система водоотвода бывает двух типов:

- подземный дренаж (для отвода грунтовых вод);

- система поверхностного дренажа (для устранения дождевых вод).

- Подземный дренаж включает сеть перфорированных дренажных труб. Рекомендуется устанавливать его на территориях с высоким уровнем грунтовых вод для устранения заболоченности местности.

- система поверхностного дренажа - это линейные и точечные водоотводы, цель которых отводить дождевую воду с территории в канализацию или за пределы участка.

Для действенности системы водоотвода при проектировании и закладывании ее компонентов нужно произвести точные инженерные расчеты, которые учитывают неровности земли и специфику использования территории.

- Точечные водоотводы устанавливаются под поливочными кранами и под кровельными водостоками. Их особенность – необходимость формирования склонов для лучшего стока дождевых вод.

Схема точечного водоотвода такова: в местах сбора воды устанавливается пластиковый дождеприемник или  бетонный дождеприемный колодец, который соединен с канализационными трубами.

Для предупреждения выхода неприятных запахов из канализации наша компания предлагает оснащать водоприемники специальными сифонами или перегородками.

Чтобы водоотводы не засорились, в водоприемник встроена мусоросборочная корзина, которая легко очищается.

- Более эффективная система поверхностного водоотвода это линейный водоотвод – система специально оборудованных рвов, сверху накрытых защитными решетками. Чтобы  система не заилилась, используют пескоуловители. Ливневку используются для отвода поверхностных вод с более крупных территорий, алей, дорог и тротуаров, шоссе, ее используют на стадионах, в гаражах и аэропортах.

Зачем все эти сложности?

Это важно потому что:

Во-первых, отвод поверхностных вод защищает участки от скапливания осадочных и талых вод на газонах и дорожках дачных участков и частных домов, тротуарах и дорогах общего пользования.

Во-вторых, водоотвод замедляет развал аллеек и дорожек, намокание фундаментов, скапливания влаги в подвалах и гаражах.

В-третьих, на газонах и лужайках предупреждает, эрозию пород и грунта, заболачивание почвы.

Мы поможем Вам этого избежать.

Стандартпарк предлагает вашему вниманию выбор лотков и всех комплектующих систем водоотвода, сертифицированных в соответствии с эталоном управления качества ISO 9001.

Мы изготавливаем продукцию из бетона, полимербетона и морозостойкого пластика, с шириной гидравлического сечения от 100 до 500 мм и выдерживающих нагрузку от 250 до 900 кН. И это обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту и наилучшее соотношение цена-качество.