| CONCORDATO Capo della direzione generale sulla meccanizzazione e sul progresso tecnico con Glavgostechnadzor presso il Ministero dell’Agricoltura e dell’Alimentazione della Repubblica di Belarus ____________________ «____»_______________2008 | APPROVO Direttore generale _____________________ «____»________________2008 |
| --- | --- |

COMPITO

per l’acquisto degli impianti tecnologici da installare nei capannoni del complesso suinicolo

- Specifiche tecniche.

1.1. Descrizione tecnica dei capannoni del complesso suinicolo.

Occorre fornire gli impianti tecnologici per la ricostruzione della fattoria per l’allevamento di suini di razza (6 locali) e 3 fabbricati nuovi in costruzione.

Fattoria per allevamento di suini di razza: 3 fabbricati per figliatura (13 settori), 2 fabbricati per allevamento porcelli ad ingrasso (8 settori) e 1 fabbricato per scrofette di rimonta (4 settori).

Tre fabbricati nuovi: 1 fabbricato per figliatura (12 settori), 1 fabbricato per allevamento porcelli ad ingrasso (23,5 settori) e 1 fabbricato per scrofe vuote, gravide e per scrofette dopo fecondazione.

Fattoria per allevamento di suini di razza:

| Dimensioni dei 2 fabbricati per figliatura, m | 18 х 84 |
| --- | --- |
| Dimensioni di 1 fabbricato per figliatura, m | 18 х 96 |
| Numero dei settori in 3 fabbricati per figliatura | 13 |
| Numero dei box in settore di figliatura | 24 |
| Dimensioni del settore per figliatura, m | 9,9 х 14,4 |

| Dimensioni di 2 fabbricati per allevamento porcelli a ingrasso, m | 80 х 18 |
| --- | --- |
| Numero dei settori in 2 fabbricati per allevamento porcelli a ingrasso | 8 |
| Numero dei box in settore di allevamento porcelli a ingrasso | 44 |
| Dimensioni del settore per allevamento porcelli a ingrasso, m | 8,9 х 40 |

| Dimensioni del fabbricato per scrofette di rimonta, m | 90 х 18 |
| --- | --- |
| Numero dei settori in fabbricato per scrofette di rimonta | 4 |
| Numero dei box in settore per scrofette di rimonta | 44 |
| Dimensioni del settore per allevamento di scrofette di rimonta, m | 8,9 х 40 |

3 fabbricati nuovi:

| Dimensioni del fabbricato per figliatura, m | 18 х 216 |
| --- | --- |
| Numero dei box in settore di figliatura | 12 |
| Numero dei box in settore di figliatura | 32 |
| Dimensioni del settore per figliatura, m | 18 х 16,35 |

| Dimensioni del fabbricato per allevamento porcelli a ingrasso, m | 216 х 18 |
| --- | --- |
| Numero dei settori in fabbricato per allevamento porcelli a ingrasso | 23,5 |
| Numero dei box in settore di allevamento porcelli a ingrasso | 12 |
| Dimensioni del settore per allevamento porcelli a ingrasso, m | 8,26 х 15,52 |

| Dimensioni del semifabbricato per scrofe vuote e scrofette dopo fecondazione, m | 21 х 108 |
| --- | --- |
| Numero dei settori in semifabbricato | 1 |
| Numero dei box individuali in settore | 512 |
| Quantità dei box di gruppo a 10 scrofe in ciascuno | 13 |

| Dimensioni del semifabbricato per scrofe gravide, m | 21 х 108 |
| --- | --- |
| Numero dei settori nel semifabbricato | 1 |
| Numero dei box in settore (10 scrofe per un box) | 84 |

1.2. Dati di partenza.

Gli impianti tecnologici (sistema di ventilazione, sistema di distribuzione dei mangimi, impianti di box) forniti dal venditore devono essere adeguati per ottemperare alle norme tecnologiche e condizioni di stabulazione di suini.

1.3. Specifiche tecniche e tecnologiche per l’Impianto.

1.3.1. FATTORIA PER ALLEVAMENTO DI SUINI DI RAZZA.

# 1.3.1.1. Sistema di ventilazione per fabbricato di allevamento porcelli a ingrasso:

Il sistema di tipo bilanciato che garantisce il regime automatico del mantenimento dei  parametri microclimatici nel settore:

Temperatura 20-22° С, umidità relativa dell’aria 65%.

Il sistema della ventilazione è comprensivo di:

Tubature di ventilazione dotate di ventilatori aspiranti (produttività di ogni ventilatore 12 000 m3/ora – quantità in settore – n. 4)

- Controsoffitto perforato consistente di pannelli 2,5 x 0,6 m, spessore 3 cm con i materiali di montaggio per controsoffitto.

- Guida ventilatori (quantità in settore – n.1).

- Sensore controllo temperatura in settore (quantità in settore – n.1).

# 1.3.1.2. Sistema di ventilazione per fabbricato di figliatura:

Il sistema di tipo bilanciato che garantisce il regime automatico del mantenimento dei  parametri microclimatici nel settore:

Temperatura 20-22° С, umidità relativa dell’aria 65%.

Quattro entrate d’aria dal lato di corridoio, l’aria fresca deve entrare nel corridoio attraverso le finestre.

Il sistema di ventilazione è consistente di:

Tubature di ventilazione dotate di ventilatori aspiranti (produttività di ogni ventilatore 4 500 m3/ora – quantità in settore – n. 2).

- Controsoffitto perforato consistente di pannelli 2,5 x 0,6 m, spessore 3 cm con i materiali di montaggio per controsoffitto.

- Guida ventilatori (quantità in settore – n.1).

- Sensore controllo temperatura in settore (quantità in settore – n.1).

# 1.3.1.3. Sistema di ventilazione per fabbricato di scrofette di rimonta:

Il sistema di tipo bilanciato che garantisce il regime automatico del mantenimento dei  parametri microclimatici nel settore:

Temperatura 20-22° С, umidità relativa dell’aria 65%.

Il sistema di ventilazione è consistente di:

Tubature di ventilazione dotate di ventilatori aspiranti (produttività di ogni ventilatore 12 000 m3/ora – quantità in settore – n. 4)

- Entrata d’aria una tantum di tipo ZWN e servomotore d'ammissione d'aria di tipo RW con materiali di montaggio.

- Guida ventilatori (quantità in settore – n.1).

- Sensore controllo temperatura in settore (quantità in settore – n.1).

1.3.2.1. FABBRICATO NUOVO

# 1.3.2.1. Sistema di ventilazione per fabbricato di figliatura:

Il sistema di tipo bilanciato che garantisce il regime automatico del mantenimento dei  parametri microclimatici nel settore:

Temperatura 20-22° С, umidità relativa dell’aria 65%.

Quattro entrate d’aria dal lato di corridoio, l’aria fresca deve entrare nel corridoio attraverso le finestre.

Il sistema di ventilazione è consistente di:

Tubature di ventilazione dotate di ventilatori aspiranti (produttività di ogni ventilatore 4 500 m3/ora – quantità in settore – n. 2).

- Controsoffitto perforato consistente di pannelli 2,5 x 0,6 m, spessore 3 cm con i materiali di montaggio per controsoffitto.

- Guida ventilatori (quantità in settore – n.1).

- Sensore controllo temperatura in settore (quantità in settore – n.1).

# 1.3.2.2. Sistema di ventilazione per fabbricato di allevamento porcelli a ingrasso:

Il sistema di tipo bilanciato che garantisce il regime automatico del mantenimento dei  parametri microclimatici nel settore:

Temperatura 20-22° С, umidità relativa dell’aria 65%.

Il sistema della ventilazione è comprensivo di:

Tubature di ventilazione dotate di ventilatori aspiranti (produttività di ogni ventilatore 6 400 m3/ora – quantità in settore – n. 2)

- Controsoffitto perforato consistente di pannelli 2,5 x 0,6 m, spessore 3 cm con i materiali di montaggio per controsoffitto.

- Guida ventilatori (quantità in settore – n.1).

- Sensore controllo temperatura in settore (quantità in settore – n.1).

1.3.2.3. Sistema di ventilazione per fabbricato con box individuali per scrofe:

Il sistema di tipo bilanciato che garantisce il regime automatico del mantenimento dei  parametri microclimatici nel settore:

Temperatura 16-18° С, umidità relativa dell’aria 65%.

Il sistema della ventilazione è comprensivo di:

Tubature di ventilazione dotate di ventilatori aspiranti (produttività di ogni ventilatore 17 000 m3/ora – quantità in settore – n. 6)

- Entrata d’aria una tantum di tipo ZWN e servomotore d'ammissione d'aria di tipo RW con materiali di montaggio.

- Guida ventilatori (quantità in settore – n.1).

- Sensore controllo temperatura in settore (quantità in settore – n.1).

1.3.2.4. Sistema di ventilazione per scrofe gravide:

Il sistema di tipo bilanciato che garantisce il regime automatico del mantenimento dei  parametri microclimatici nel settore:

Temperatura 16-18° С, umidità relativa dell’aria 65%.

Il sistema della ventilazione è comprensivo di:

Tubature di ventilazione dotate di ventilatori aspiranti (produttività di ogni ventilatore 17 000 m3/ora – quantità in settore – n. 6)

- Entrata d’aria una tantum di tipo ZWN e servomotore d'ammissione d'aria di tipo RW con materiali di montaggio.

- Guida ventilatori (quantità in settore – n.1).

- Sensore controllo temperatura in settore (quantità in settore – n.1).

1.3.3. FATTORIA PER ALLEVAMENTO SUINI DI RAZZA

# 1.3.3.1. Sistema di distribuzione mangime per settori di figliatura (fattoria per allevamento suini di razza)

Il sistema di distribuzione del mangime è consistente di:

- Sei convogliatori di mangime a distribuzione in coclea Ø 90 mm , 45 m.

- Tre convogliatori di mangime a distribuzione in coclea Ø 90 mm , 8 m.

- Sei sili in vetroresina per immagazzinare mangime combinato a 8 tonnellate per cad.

- Tre sili in vetroresina per immagazzinare mangime combinato a 2,4 tonn. per cad.

# 1.3.3.2. Impianti di box per settori di figliatura di fattoria allevamento suini di razza.

Le scrofe e i porcelli vengono mantenuti nei box sul pavimento in grigliato (il grigliato viene installato su tutta la superficie di box). Il box viene protetto dal recinto eseguito in pannelli plastici con spessore di 3,5 cm, altezza 80 cm. La linea degli impianti di box è comprensiva di:

- box per stabulazione di scrofa, in acciaio zincato,

- pannelli in polipropilene con spessore 3,5 cm,

- recinto laterale di box per porcelli,

- mangiatoia per alimentare scrofa,

- mangiatoia per alimentare porcelli,

- due abbeveratoi automatici a succhiotto,

- grigliato a barra di pavimento, eseguito in polipropilene primario,

- barre di supporto in acciaio zincato per montaggio del grigliato a barre del pavimento,

- bulloneria di fissaggio in acciaio zincato per impianti di box.

1.3.4. FABBRICATO NUOVO.

# 1.3.4.1. Impianti di box per fabbricato di figliatura.

Le scrofe e i porcelli vengono mantenuti nei box sul pavimento in grigliato (il grigliato viene installato su tutta la superficie di box). Il box viene protetto dal recinto eseguito in pannelli plastici con spessore di 3,5 cm, altezza 80 cm. La linea degli impianti di box è comprensiva di:

- box per stabulazione di scrofa, in acciaio zincato,

- pannelli in polipropilene con spessore 3,5 cm,

- recinto laterale di box per porcelli,

- mangiatoia per alimentare scrofa,

- mangiatoia per alimentare porcelli,

- due abbeveratoi automatici a succhiotto,

- grigliato a barra di pavimento, eseguito in polipropilene primario,

- barre di supporto in acciaio zincato per montaggio del grigliato a barre del pavimento,

- bulloneria di fissaggio in acciaio zincato per impianti di box.

# 1.3.4.2. Sistema di distribuzione di mangime per fabbricato di figliatura.

Il sistema garantisce il regime automatico dell’alimento di scrofe nel settore.

Il sistema di distribuzione di mangime è comprensivo di:

- Due convogliatori di mangime a distribuzione in coclea Ø 90 mm , 100 m.

- Due convogliatori di mangime a distribuzione in coclea Ø 90 mm , 8 m.

- Quattro sili in vetroresina per immagazzinare mangime combinato a 8 tonnellate per cad.

- Due sili in vetroresina per immagazzinare mangime combinato a 2,4 tonnellate per cad.

1.3.4.3. Sistema di distribuzione di mangime per fabbricato di allevamento porcelli a ingrasso:

Il sistema garantisce il regime automatico dell’alimento di animali nel settore.

Il sistema di distribuzione di mangime è comprensivo di:

- Due convogliatori di mangime a distribuzione in coclea Ø 90 mm , 100 m.

- Due convogliatori di mangime a distribuzione in coclea Ø 90 mm , 8 m.

- Otto sili in vetroresina per immagazzinare mangime combinato a 8 tonnellate per cad.

- Due sili in vetroresina per immagazzinare mangime combinato a 2,4 tonnellate per cad.

- Abbeveratoio a succhiotto – due per 1 box.

1.3.4.4. Impianti di box per stabulazione di scrofe vuote e scrofe dopo fecondazione.

Gli impianti di box sono comprensivi di:

- Box di sala separato – n. 512;

- Sistema di abbeveraggio con elettrovalvola;

- Mangiatoia Ø 30 cm.

1.3.4.5. Sistema di distribuzione di mangime per scrofe vuote e scrofe dopo fecondazione.

Il sistema garantisce il regime automatico dell’alimento delle scrofe nel settore.

Il sistema di distribuzione di mangime è comprensivo di:

- Un convogliatore di mangime con distribuzione a catena e a dischi Ø 63 mm , 410 m.

- Un convogliatore di mangime con distribuzione a catena e a dischi Ø 63 m, 230 m.

- Due sili in vetroresina per immagazzinare mangime combinato a 8 tonnellate per cad.

- Dosatore per alimentare mangime in ogni mangiatoia.

1.3.4.6. Sistema di distribuzione mangime per scrofe gravide:

Il sistema garantisce il regime automatico dell’alimento delle scrofe nel settore.

Il sistema di distribuzione di mangime è comprensivo di:

- Un convogliatore di mangime con distribuzione a catena e a dischi Ø 63 mm, 440 m.

- Due sili in vetroresina per immagazzinare mangime combinato a 8 tonnellate per cad.

- Dosatore per alimentare mangime in ogni mangiatoia.

2. La garanzia deve essere valida almeno 12 mesi dal momento della messa degli impianti in esercizio. Il Venditore deve avere il centro di servizio continuo, il magazzino dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo sul territorio della Repubblica di Belarus.

| СОГЛАСОВАНО Начальник главного управления механизации и технического прогресса с Главгостехнадзором Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ____________________ «____»_______________2008г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _____________________ «____»________________2008г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на закупку технологического оборудования для производственных зданий свиноводческого комплекса

- Технические требования.

1.1 Техническое описание производственных зданий свиноводческого комплекса

Требуется поставить технологическое оборудование для реконструкции племфермы (6 зданий) и 3 новых строящихся здания.

Племферма: 3 здания под опоросы (13 секторов), 2 здания доращивания (8 секторов) и 1 здание ремонтных свинок (4 сектора).

Три новых здания:1 здание под опоросы (12 секторов), 1 здание на доращивании (23,5 секторов) и 1 здание для холостых, условно – супоросных и супоросных свиноматок.

Племферма:

Размер 2 – х зданий на опоросы, м                                 18 х 84

Размер 1 – го здания на опоросы, м                                 18 х 96

Число секторов в 3 – х зданиях на опоросы                      13

Число станков в секторе опоросов                                     24

Размеры сектора на опоросах,  м                                    9,9 х 14,4

Размер 2- х зданий на доращивании, м                           80 х 18

Число секторов в 2 -х  зданиях для доращивания                   8

Число станков в секторе для доращивания                            44

Размеры сектора для доращивания,  м                             8,9 х 40

Размер здания для ремонтных свинок, м                   90 х 18

Число секторов в здании для ремонтных свинок              4

Число станков в секторе для ремонтных свинок               44

Размеры сектора для ремонтных свинок,  м               8,9 х 40

3 новых здания:

Размер здания на опоросы, м                                        18 х 216

Число секторов в здании на опоросы                                 12

Число станков в секторе на опоросы                                32

Размеры сектора на опоросы,  м                                   18 х 16,35

Размер здания на доращивании, м                               216 х 18

Число секторов в здании для доращивания                23,5

Число станков в секторе для доращивания                 12

Размеры сектора для доращивания,  м                        8,26 х 15,52

Размер полуздания холостых и

условно – супоросных свиноматок, м                                                      21 х 108

Число секторов в полуздании                                                                   1

Число индивидуальных станков

в секторе                                                                                                     512

Количество групповых станков по 10 свиноматок в каждом               13

Размер полуздания для супоросных свиноматок, м                               21 х 108

Число секторов в полуздании                                                                   1

Число станков в секторе

(по 10 свиноматок в станке)                                                                     84

1.2 Исходные данные.

Технологическое оборудование (система вентиляции, система кормораздачи, станочное оборудование) поставляемое продавцом должно обеспечить соблюдение технологических норм и условий содержания поголовья свиней.

1.3. Технические и технологические требования к оборудованию

1.3.1 ПЛЕМФЕРМА

# 1.3.1.1 Система вентиляции на доращивание:

Приточно-вытяжного типа.

Обеспечивает в автоматическом режиме параметры микроклимата в секторе:

Температуру 20-22° С при относительной влажности воздуха 65%.

В состав системы вентиляции входят:

Вентиляционные трубы с вытяжными вентиляторами (производительность каждого вентилятора 12 000 м3/ч – количество в секторе – 4 шт.)

- Перфорированный подвесной потолок  из плит 2,5 х 0,6 м, толщиной 3 см. с монтажными материалами для подвесного потолка.

- Управляющий элемент управления вентиляторами (количество в секторе –1)

- Датчик контроля  температуры в секторе (количество в секторе – 1)

# 1.3.1.2 Система вентиляции для опоросов:

Приточно-вытяжного типа.

Обеспечивает в автоматическом режиме параметры микроклимата в секторе:

Температуру 20-22° С при относительной влажности воздуха 65%. Четыре впуска воздуха со стороны коридора, свежий воздух должен поступать в коридор через окна.

В состав системы вентиляции входят:

Вентиляционные трубы с вытяжными вентиляторами (производительность каждого вентилятора 4 500 м3/ч – количество в секторе – 2 шт.)

- Перфорированный подвесной потолок  из плит 2,5 х 0,6 м, толщиной 3 см. с монтажными материалами для подвесного потолка.

- Управляющий элемент управления вентиляторами (количество в секторе –1)

Датчик контроля  температуры в секторе (количество в секторе – 1)

# 1.3.1.3 Система вентиляции для ремонтных свинок:

Приточно-вытяжного типа.

Обеспечивает в автоматическом режиме параметры микроклимата в секторе:

Температуру 20-22° С при относительной влажности воздуха 65%.

В состав системы вентиляции входят:

Вентиляционные трубы с вытяжными вентиляторами (производительность каждого вентилятора 12 000 м3/ч – количество в секторе – 4 шт.)

- Однократные впуски воздуха типа ZWN и сервомотор впуска воздуха типа RW с монтажными материалами .

- Управляющий элемент управления вентиляторами (количество в секторе –1)

Датчик контроля  температуры в секторе (количество в секторе – 1)

1.3.2.1 НОВОЕ ЗДАНИЕ

# 1.3.2.1 Система вентиляции для опоросов:

Приточно-вытяжного типа.

Обеспечивает в автоматическом режиме параметры микроклимата в секторе:

Температуру 20-22° С при относительной влажности воздуха 65%. Четыре впуска воздуха со стороны коридора, свежий воздух должен поступать в коридор через окна.

В состав системы вентиляции входят:

Вентиляционные трубы с вытяжными вентиляторами (производительность каждого вентилятора 4 500 м3/ч – количество в секторе – 2 шт.)

- Перфорированный подвесной потолок  из плит 2,5 х 0,6 м, толщиной 3 см. с монтажными материалами для подвесного потолка.

- Управляющий элемент управления вентиляторами (количество в секторе –1)

# Датчик контроля  температуры в секторе (количество в секторе – 1)

# 1.3.2.2 Система вентиляции на доращивании:

Приточно-вытяжного типа.

Обеспечивает в автоматическом режиме параметры микроклимата в секторе:

Температуру 20-22° С при относительной влажности воздуха 65%.

В состав системы вентиляции входят:

Вентиляционные трубы с вытяжными вентиляторами (производительность каждого вентилятора 6 400 м3/ч – количество в секторе – 2 шт.)

- Перфорированный подвесной потолок  из плит 2,5 х 0,6 м, толщиной 3 см. с монтажными материалами для подвесного потолка.

- Управляющий элемент управления вентиляторами (количество в секторе –1)

- Датчик контроля  температуры в секторе (количество в секторе – 1)

1.3.2.3 Система вентиляции для содержания свиноматок в индивидуальных станках:

Приточно-вытяжного типа.

Обеспечивает в автоматическом режиме параметры микроклимата в секторе:

Температуру 16-18° С при относительной влажности воздуха 65%.

В состав системы вентиляции входят:

Вентиляционные трубы с вытяжными вентиляторами (производительность каждого вентилятора 17 000 м3/ч – количество в секторе – 6 шт.)

- Однократные впуски воздуха типа ZWN и сервомотор впуска воздуха типа RW с монтажными материалами

- Управляющий элемент управления вентиляторами (количество в секторе –1)

Датчик контроля  температуры в секторе (количество в секторе – 1)

1.3.2.4 Система вентиляции для супоросных свиноматок:

Приточно-вытяжного типа.

Обеспечивает в автоматическом режиме параметры микроклимата в секторе:

Температуру 16-18° С при относительной влажности воздуха 65%.

В состав системы вентиляции входят:

Вентиляционные трубы с вытяжными вентиляторами (производительность каждого вентилятора 17 000 м3/ч – количество в секторе – 6 шт.)

- Однократные впуски воздуха типа ZWN и сервомотор впуска воздуха типа RW с монтажными материалами

- Управляющий элемент управления вентиляторами (количество в секторе –1)

- Датчик контроля  температуры в секторе (количество в секторе – 1)

1.3.3. ПЛЕМФЕРМА

# 1.3.3.1 Система кормораздачи для секторов опоросов (племферма)

В состав системы кормораздачи входит:

- Шесть кормовых конвейеров с применением шнековой раздачей корма Ø 90 мм , 45 м.

- Три кормовых конвейера с применением шнековой раздачей корма Ø 90 мм , 8 м.

- Шесть бункеров для хранения комбикорма из стеклопластика по 8 тонн.

- Три бункера для хранения комбикорма из стеклопластика по 2,4 тонны.

# 1.3.3.2 Станочное оборудование для секторов опоросов племфермы

Предусматривает содержание свиноматок и поросят в станках на щелевых полах (решетки щелевого пола устанавливаются на всей площади станка). Ограждение станка выполняется из пластмассовых панелей толщиной 3.5 см., высота стенки станка 80 см.

В комплект станочного оборудования входит:

- станок, для содержания свиноматки, из оцинкованной стали,

- полипропиленовые панели толщиной 3,5 см.

- бокового ограждения станка для поросят,

- кормушка для кормления свиноматки,

- кормушка для кормления поросят,

- две сосковые автопоилки,

- колосниковые решетки щелевого пола, изготовленные из первичного полипропилена,

- лаги из оцинкованной стали для монтажа колосниковой решетки щелевого пола,

- детали крепления станочного оборудования из оцинкованной стали.

1.3.4. НОВОЕ ЗДАНИЕ

# 1.3.4.1 Станочное оборудование для опоросов

Предусматривает содержание свиноматок и поросят в станках на щелевых полах (решетки щелевого пола устанавливаются на всей площади станка). Ограждение станка выполняется из пластмассовых панелей толщиной 3.5 см., высота стенки станка 80 см.

В комплект станочного оборудования входит:

- станок, для содержания свиноматки, из оцинкованной стали,

- полипропиленовые панели толщиной 3,5 см.

- бокового ограждения станка для поросят,

- кормушка для кормления свиноматки,

- кормушка для кормления поросят,

- две сосковые автопоилки,

- колосниковые решетки щелевого пола, изготовленные из первичного полипропилена,

- лаги из оцинкованной стали для монтажа колосниковой решетки щелевого пола,

- детали крепления станочного оборудования из оцинкованной стали

# 1.3.4.2 Система кормораздачи для здания опоросов

Обеспечивает в автоматическом режиме кормления свиноматок находящихся в секторе

В состав системы кормораздачи входит:

- Два кормовых конвейера с применением шнековой раздачей корма Ø 90 мм , 100 м.

- Два кормовых конвейера с применением шнековой раздачей корма Ø 90 мм , 8 м.

- Четыре бункера для хранения комбикорма из стеклопластика по 8 тонн.

- Два бункера для хранения комбикорма из стеклопластика по 2,4 тонны.

1.3.4.3 Система кормораздачи на доращивании:

Обеспечивает в автоматическом режиме кормления животных находящихся в секторе

В состав системы кормораздачи входит:

- Два кормовых конвейера с применением шнековой раздачей корма Ø 90 мм , 100 м.

- Два кормовых конвейера с применением шнековой раздачей корма Ø 90 мм , 8 м.

- Восемь бункеров для хранения комбикорма из стеклопластика по 8 тонн.

- Два бункера для хранения комбикорма из стеклопластика по 2,4 тонны.

- Сосковая поилка две на один станок.

1.3.4.4 Станочное оборудование для содержания холостых и условно супоросных свиноматок

В состав станочного оборудования входят:

Отдельный салонный станок  в количестве 512 штуки;

Система поения с электроклапаном;

Кормушка Ø 30 см.

1.3.4.5 Система кормораздачи для холостых и условно супоросных свиноматок

Обеспечивает в автоматическом режиме кормления свиноматок находящихся в секторе

В состав системы кормораздачи входит:

- Один кормовой конвейер с применением цепочно-дисковой раздачей корма Ø 63 мм , 410 м.

- Один кормовой конвейер с применением цепочно-дисковой раздачей корма Ø 63 мм , 230 м.

- Два бункера для хранения комбикорма из стеклопластика по 8 тонн.

- Дозатор для подачи корма в каждую кормушку.

1.3.4.6 Система кормораздачи для супоросных свиноматок:

Обеспечивает в автоматическом режиме кормления свиноматок находящихся в секторе

В состав системы кормораздачи входит:

- Один кормовой конвейер с применением цепочно-дисковой раздачей корма Ø 63 мм , 440 м.

- Два бункера для хранения комбикорма из стеклопластика по 8 тонн.

- Дозатор для подачи корма в каждую кормушку.

2. Гарантийные обязательства на все поставляемое оборудование не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должна иметь постоянную сервисную службу, склад запасных частей и расходных материалов на территории Республики Беларусь.

Переводчик: Виктория Гостик