SWAROVSKI

OPTIK

HABICHT

ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ

Руководство по эксплуатации и обслуживанию

Гарантийная карта

Стр. 2

Swarovski Optik, один из ведущих европейских производителей высококачественных оптических устройств, желает Вам много радостных моментов при использовании этого продукта, который создан с соблюдением жестких требований, и который при аккуратном его использовании в течение многих лет будет Вашим надежным спутником и помощником.

Обзор оптического прицела HABICHT

| Описание | Наименование | Тип |
| --- | --- | --- |
| постоянное увеличение постоянное увеличение с подсветкой прицельной сетки переменное увеличение переменное увеличение с подсветкой прицельной сетки переменное увеличение с устранением явления «параллакса» переменное увеличение с устранением явления «параллакса» и быстрой регулировкой прицельной сетки (спортивный вариант) | PF PF-N PV PV-N PV-I PV PV-S | 6х42, 8х50, 8х56 8х50, 8х56 1,25-4х24 1,5-6х42 2,5-10х42 3-12х50 2,5-10х56 2,5-10х42 3-12х50 2,5-10х56 1,25-4х24 4-16х50 Р 6-24х50 Р 6-24х50 Р |

| 1 диоптрическая прицельная сетка с телескопическим демпфированием 2 установочное кольцо устройства регулировки увеличения 3 резьбовая крышка 4 верхний пристрелочный винт 5 боковой пристрелочный винт 6 кольцо с насечкой 7 устройство устранение явления «параллакса» – установочное кольцо 8 шестигранный ключ (только PV-s 6-24x50 P) 9 антиблик (только PV 6-24x50 P и PV-S 6-24x50 P) | 10 защитная крышка 11 устройство подсветки ВЕ 1 (только PF-N и PV-N) 12 устройство регулировки яркости ВЕ 1 13 элемент питания для ВЕ 1 (пуговичная батарейка CR 1620 или CR 1616) 14 устройство подсветки HG BE 2 (только PV-I) 15 устройство регулировки яркости HG BE 2 16 элемент питания для HG BE 2 (пуговичная батарейка CR 2032) |
| --- | --- |

Стр. 4

В целях Вашей безопасности!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Никогда не смотрите через оптический прицел на солнце!

Это может привести к повреждению глаз!

# Общие указания

Пожалуйста, берегите Ваш оптический прицел от встряски.

Любой вид ремонта должен осуществляться только в авторизированных мастерских.

# Герметичность

Наши оптические прицелы, благодаря использованию в их конструкции высококачественных уплотнительных элементов, производство которых подвергается постоянному контролю, герметичны к воздействию давления 0,4 бара или подводной глубине 4 м. Герметичность обеспечивается посредством отвинчивающейся резьбовой крышки, исключение: оптический прицел с подсветкой прицельной сетки. Всё же рекомендуется аккуратное пользование, особенно пристрелочными винтами.

Через расположенный в боковом пристрелочном винте уплотнительный винт прицел был заполнен азотом. Пожалуйста, не отвинчивайте уплотнительный винт!

# Устранение явления «параллакса»

а) PF, PF-N, PV, PV-n, PV-I

Ваш оптический прицел предназначен для стрельбы без параллакса при отдалении цели 100 м, это значит, что на расстоянии 100 м до цели изображение цели и прицельная марка располагаются в одной плоскости.

Стр. 5

Примите во внимание:

На расстоянии до цели более или менее 100 м при прицеливании по движущимся целям могут  иметь место проявления явления «параллакса», заключающиеся в незначительном отклонении рассматриваемого объекта. Вы можете избежать появления такой погрешности прицеливания путем максимальной центровки цели.

б) PV 4-16x50 P, PV 6-24x50 P, PV-S 6-24x50 P

У этих типов можно точно устанавливать параметр отдаленности цели и тем самым избежать погрешностей прицеливания в результате «параллакса».

# Телескопический демпфирующий выходной зрачок

Только оптические прицелы Swarovski имеют телескопический демпфирующий выходной зрачок, который значительно уменьшает опасность повреждения глаза.

# Сборка

Общая юстировка

Для обеспечения отличного взаимодействия между оптическим прицелом и оружием для осуществления сборки обращайтесь в специализированную мастерскую.

Еще на заводе прицельная сетка была установлена в механическое центральное положение. Перед началом сборки Вы можете перепроверить верное положение прицельной сетки. Для этого открутите резьбовую крышку верхнего и бокового пристрелочных винтов и поверните соответствующее кольцо с насечкой против часовой стрелки до упора.

а) PF, PV

Поверните кольцо с насечкой на ½ оборота по часовой стрелке.

б) PV 4-16x50 P, PV 6-24x50 P, PV-S 6-24x50 P

• верхний пристрелочный винт

Поверните кольцо с насечкой на 2 оборота по часовой стрелке.

• боковой пристрелочный винт

Поверните кольцо с насечкой на 1 оборот по часовой стрелке.

Стр. 6

# Юстировка оптического прицела к оружию

Если точка попадания отклоняется от точки прицеливания, ее положение можно легко и точно отрегулировать с помощью верхнего и бокового пристрелочных винтов оптического прицела.

При этом центр прицельной марки должен находится всегда в центре по отношению к краю поля зрения.

а) PF, PV

Для юстировки открутите резьбовую крышку верхнего и бокового пристрелочных винтов.

б) PV-S 6-24x50 P

Для юстировки использовать кольца с насечками верхнего и бокового пристрелочных винтов.

## Регулировка при смещении точки попадания вниз

Поворачивайте кольцо с насечками верхнего пристрелочного винта в направлении Н, указанном стрелкой.

## Регулировка при смещении точки попадания вверх

Поворачивайте кольцо с насечками верхнего пристрелочного винта в указанном стрелкой направлении, противоположном направлению Н.

## Регулировка при смещении точки попадания влево

Поворачивайте кольцо с насечками бокового пристрелочного винта в направлении R, указанном стрелкой.

## Регулировка при смещении точки попадания вправо

Поворачивайте кольцо с насечками бокового пристрелочного винта в указанном стрелкой направлении, противоположном направлению R.

Регулировка точки попадания по щелчкам пристрелочного винта приведена в технических характеристиках прицела.

Стр. 7

# Юстировка нулевой отметки

После того, как Вы настроили оптический прицел по отношению к оружию, Вы можете зафиксировать это положение. Соответствующие шкалы располагаются на кольцах с насечками верхнего и бокового пристрелочных винтов.

а) PF, PF-N, PV, PV-N, PV-I

1. Ослабьте кольцо с насечкой движением вверх.

В этом положении при поворачивании кольца с насечкой центральный штифт винта не поворачивается вместе с ним.

2. Поворачивая кольцо с насечкой, совместите нулевую отметку шкалы с указателем на прицеле.

3. Штифт и кольцо с насечкой фиксируются простым нажатием. Таким образом, Ваше индивидуальное положение прицельной отметки точно настроено в качестве нулевой отметки.

б) PV-S 6-24x50 P

1. Ослабьте с помощью прилагаемого шестигранного ключа три винта на кольце с насечкой. Теперь кольцо может свободно вращаться.

2. Совместите нулевую отметку шкалы с полоской-указателем и снова зафиксируйте кольцо с насечкой тремя винтами.

Стр. 8

# Управление

# Регулировка резкости

Ваше индивидуальное положение окуляра для наилучшей резкости прицельной сетки Вы можете установить простым поворачиванием кольца с насечкой на окуляре.

Сначала поверните кольцо с насечкой влево (против часовой стрелки), а затем вправо до тех пор, пока резкость не будет оптимальной.

Общий регулировочный диапазон составляет 5 диоптрий (-3/+2).

# Установка кратности увеличения

Поворачивая установочное кольцо устройства регулировки увеличения, Вы можете плавно установить желаемую кратность увеличения. Наклонно расположенная шкала позволяет легко и удобно считывать параметры установки. Для наилучшей ориентации мягкое, ребристое покрытие установочного кольца имеет выступ.

Управление устройствами подсветки

(PF-N, PV-N, PV-I)

Примите к сведению:

Герметичность оптического прицела гарантируется только с закрученной резьбовой крышкой или с закрученным устройством подсветки ВЕ 1 или HG BE 2.

а) Установка устройства подсветки

Открутите резьбовую крышку верхнего пристрелочного винта. На эту резьбу Вы можете установить устройство подсветки BE 1 или HG BE 2. Для вкручивания устройств подсветки используйте рифленую часть устройства регулировки яркости.

Примите к сведению:

После вкручивания устройство подсветки включено!

Стр. 9

б) Выключение

Поверните устройство регулировки яркости против часовой стрелки через щелчок до упора.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что устройство подсветки в выкрученном состоянии также находится в выключенном состоянии.

в) Регулировка яркости

Поворачивая устройство регулировки яркости, Вы можете плавно установить желаемую яркость, при регулировке устройства подсветки HG BE 2 – в 5 ступеней:

- поверните по часовой стрелке: максимальная яркость

- поверните против часовой стрелки: минимальная яркость = выключено

г) Замена элементов питания

• Выкрутите резьбовую крышку с помощью монеты.

• Достаньте старый элемент питания.

• При установке нового элемента питания следите за тем, чтобы он был установлен стороной с «+» наружу.

• Снова закрутите резьбовую крышку.

| ВЕ 1 закручивание резьбовая крышка элемент питания CR 1620 устройство подсветки |  | HG BE 2 закручивание резьбовая крышка элемент питания CR 2032 устройство подсветки |
| --- | --- | --- |
| Для замены используются элементы питания: 3 В тип CR 1620 или CR 1616 Средняя продолжительность работы элемента питания составляет при средней яркости около 70 часов. |  | Для замены используются элементы питания: 3 В тип CR 2032 Средняя продолжительность работы элемента питания составляет при средней яркости около 30 часов. |

Данное устройство отвечает требованиям Предписания № 89/336/ЕЭС об электромагнитной совместимости.

Стр. 10

# Прилагаемая кассета для запасного элемента питания

• Снять резьбовую крышку с бокового пристрелочного винта.

• Выкрутить прилагаемую кассету для запасного элемента питания.

• Запасной элемент питания находится в этой кассете.

Использование оптического прицела

с устройством устранения явления «параллакса»

При стрельбе с варьирующимся удалением цели каждую дистанцию можно установить быстро и точно прямо на объективе. Тем самым устраняются погрешности прицеливания, вызванные явлением «параллакса».

а) Установка дистанции при известном расстоянии между стрелком и целью

Основные дистанции нанесены на конической части установочного кольца устройства устранения явления «параллакса» на объективе и составляют от 50 м и до бесконечности. Поворачивайте установочное кольцо устройства до тех пор, пока указатель желаемой дистанции не совпадет с указателем на главной трубке.

б) Установка дистанции при неизвестном расстоянии между стрелком и целью

Установите 24х кратное увеличение и поворачивайте установочное кольцо устройства вправо или влево до тех пор, пока изображение не будет максимально резким. Поводите глазом в области выходного зрачка туда-сюда. Если прицельная сетка движется по отношению к изображению цели, регулируйте дистанцию до тех пор, пока между движением прицельной сетки и изображения цели не будет больше различий.

Стр. 11

в) Регулировка прицельной сетки PV-S 6-24x50 P

Для этого используют кольца с насечкой верхнего и бокового пристрелочных винтов.

При регулировке прицельной сетки один щелчок соответствует 1/6 МОА (угловой минуты) или перемещению точки попадания на 4,8 мм / 100 м.

Таблица для расчета МОА в других угловых значениях и наоборот.

|  | МОА | градусы | % | см/100 м | дюймы/100 ярдов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 МОА = | 1 | 0,017 | 0,29 | 2,91 | 1,05 |
| 1 градус = | 60 | 1 | 17,45 | 174,55 | 62,84 |
| 1 % = | 3,44 | 0,057 | 1 | 10 | 3,6 |
| 1 см/100 м = | 0,34 | 0,060 | 0,1 | 1 | 0,36 |
| 1 дюйм/100 ярдов = | 0,95 | 0,016 | 0,28 | 2,78 | 1 |

# Прицельная сетка

а) PF, PF-N, PV, PV-N, PV-I

С помощью прицельной сетки Вы можете оценить расстояние до цели, например:

Оценивание с помощью прицельной сетки 4 или Plex

Например, когда между горизонтальными линиями появляется самец косули с длиной тела 70 см, расстояние до цели составляет 100 м.

# Оценивание с помощью прицельной сетки 4А или 7А

Например, когда между горизонтальными линиями появляется самец косули с длиной тела 70 см, расстояние до цели составляет 50 м.

Стр. 12

б) PV 4-16x50 P, PV 6-24x50 P, PV-S 6-24x50 P

У этих типов оптических прицелов прицельная сетка расположена в окулярной плоскости. При изменении кратности увеличения размер прицельной сетки не изменяется.

| при низкой кратности увеличения | при высокой кратности увеличения |
| --- | --- |

Обратите внимание, что с изменением кратности увеличения площадь покрытия на мишени изменяется.

Так, например, площадь покрытия на дистанции 100 м для прицельной сетки Crosshair для типа 6-24х50 при

6-кратном увеличении     5,4 мм, а при

24-кратном увеличении   1,4 мм.

# Стандартное оснащение

Защитные крышки предохраняют окуляр и объектив от загрязнения.

# Обслуживание и уход

# Очистительная ткань

С помощью этой специальной ткани из микроволокна Вы можете самостоятельно протирать чувствительные стеклянные поверхности. Она подходит для объектива, окуляра и очков.

Пожалуйста, содержите очистительную ткань в чистоте, иначе можно повредить поверхность линз. Если ткань загрязнилась, Вы можете ее прополоскать в теплом мыльном растворе и высушить. Используйте ее исключительно для протирания стеклянных поверхностей!

Стр. 13

# Чистка

Мы расположили все элементы и поверхности таким образом, чтобы за ними было легко ухаживать.

Для того, чтобы ваш прицел длительное время служил Вам безукоризненно, стеклянные поверхности должны содержаться в чистоте, на них не должно попадать масло или смазка. Для чистки оптики сначала удалите крупные частицы загрязнения с помощью оптической кисточки. Далее мы рекомендуем для последующей более основательной прочистки слегка дыхнуть на поверхность и протереть ее очистительной тканью.

Металлические части лучше всего протирать мягкой, чистой тканью.

Если зрительная труба выполнена из стали, сначала протрите ее тканью, а затем слегка смажьте ее оружейным маслом.

# Хранение

Храните Ваш оптический прицел в хорошо проветриваемом, сухом и темном месте.

Если прицел влажный – предварительно его нужно обсушить.

| Патенты |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание | Номер патента US |  |
| 1. покрытие, уменьшающее отражение: Swartop® | US 43 72 987 | DP 30 09 533 |
| 2. система соединения Swarovski для прицелов PF и PV | US 54 63 495 | EP 654 650 |
| 3. Устройство регулировки прицельной сетки для прицелов PF, PV и AV | US 55 13 440 | EP 656 519 |
| 4. Подсветка прицельной сетки для прицелов PF-N и PV-N | US 57 15 607 | EP 755 500 |

Стр. 14-15

# Технические характеристики

Температура функционирования: от – 20ºС до + 55ºС

Температура хранения: от – 30ºС до + 70ºС • Герметичность: 0,4 бар, заполнен азотом

Без параллакса на расстоянии 100 м

(PV 4-16x50 P, PV 6-24x50 P, PV-S 6-24x50 P: ∞ - 50 м)

Модель

1.   Увеличение

2.   Активный объектив – Ø

(мм)

3.   Выходной зрачок - Ø

(мм)

4.   Выходной зрачок – вынос

(мм)

5.   Поле зрения (м/100 м)

6.   Поле зрения (градус)

7.   Линейное поле зрения

(градус)

8.   Диоптрическая прицельная сетка (дпт)

9.   Трансмиссия (пропускание) (%)

10. Число сниженной освещенности

в соответствии с DIN 58388

11. Коррекция точки попадания

по щелчку (мм/100 м)

12. Максимальный установочный ход

в высоту (Н) и в сторону (S)

(м/100 м)

13. Длина (мм)

14. Вес примерно  S (g)

L (g)

LS (g)

Зрительная труба:

S:   стальная (не только для PV-I)

L:   из легкого металла

LS: из легкого металла с направляющими

Все данные – типичные показатели

Не исключаются изменения в исполнении прицела и в комплектации поставки.

Устройство подсветки ВЕ 1

Вес: 30 г, высота: 32 мм, диаметр: 27 мм

Элемент питания: пуговичная батарейка 3 В, тип CR 1620 или CR 1616

Средняя продолжительность работы: 70 часов

Герметичность: 0,3 бар

Устройство подсветки HG ВЕ 2

Вес: 25 г, высота: 26 мм, диаметр: 27 мм

Элемент питания: пуговичная батарейка 3 В, тип CR 2032

Средняя продолжительность работы: 30 часов

Герметичность: 0,3 бар

Стр. 18-19

# Поле покрытия прицельной сетки

Приведенные здесь параметры относятся к дистанции 100 м. Для всех других дистанций поле покрытия рассчитывается пропорционально, например, учитывая, что 70 см/100 м, то 140 см/200 м; 210 см/300 м.